工程预算审核说明

工程名称：惠安县走马埭 2024 年高标准农田改造提升建设项目（梧山-前洋片）

- 工程概况 1.建设地点：泉州市惠安县辋川镇。 2.工程专业：水利工程、园林绿化景观工程等。 3.工程概况： 主要建设内容： （1）土地平整：大棚复垦 1864.46 亩。 （2）灌溉与排水工程: ①排水工程：改建排灌沟4条、新建排灌沟3条，总长6003米。排灌沟清淤7条，长8067米； ②高效节水灌溉工程：水肥一体化设施7处，新建PE管De110灌溉管道长3001米。 ③渠系建筑物：排水涵洞1座，长84米。 ④泵站及输配电工程：新建排涝泵站2座。 （3）田间道路工程 ①田间道：改建田间道5条，总长2448米，其中田间道修复1条，长353米。 ②生产路：改建生产路13条，新建生产路2条，总长8406米； ③辅助设施有过路涵洞3处，长378米；下田坡道34处；回车台2处；错车道3处。 （4）农田防护与生态环境保持工程 ①新建护岸 1 处，长度为 357 米。 （5）其他工程 ①新建标志牌 1 座。 ②农田配套设施工程 1 项。 - 审核范围 按照中基工程技术有限公司设计的《惠安县走马埭 2024 年高标准农田改造提升建设项目（梧山-前洋片）》（二0二四年十一月版设计报告及施工图纸），专业范围包括水利工程、园林绿化景观工程等，具体审核范围包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、项目标志牌、其他设施、绿化种植及养护、农田配套设施工程等，其他详见第八点“其他有关说明”。 - 审核依据 （一）图纸：中基工程技术有限公司设计的《惠安县走马埭 2024 年高标准农田改造提升建设项目（梧山-前洋片）》（二0二四年十一月版设计报告及施工图纸）及业主提供的工程量清单、预算说明等相关资料。 （二）招标文件：无 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：/。 （三）地质勘察报告： 无 。 （四）造价审核依据： 水利部分 1、编制办法及定额套用依据： （1）依据福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知（闽水建设〔2021〕2号）、《福建省水利厅关于水利工程建设项目暂时采用预算定额编制概（估）算的通知》(闽水函[2021]25号)、福建省水利厅闽水财审﹝2019﹞1号关于《重新调整水利水电工程计价依据增值税税率有关事项》的通知、《福建省农业农村厅关于调整高标准农田建设设计预算定额的通知》（闽农建函（2021）183号）、《福建省水利厅关于调整《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》有关内容的通知》（闽水函（2022）1089号）、《福建省农业农村厅关于进一步加强高标准农田建设质量管理的通知》（闽农建（2023）8号）进行编制。 （2）预算定额：《福建省水利水电建筑工程预算定额（2021版）》及《福建省水利水电设备安装工程预算定额（2021版）》。不足部分套用相关专业定额的消耗量。 （3）机械台班费定额《福建省水利水电工程预算机械台班费定额（2021版）》。 （4）费用定额：套用《编制规定》中规定的费率。 2、人工预算单价： 根据《编制规定》，自2021年3月1号起，人工预算单价计算标准为，技工：120元/工日，普工85元/工日。 3、材料预算价格：参考《泉州工程造价管理》2025年第4期惠安相应价格并结合当地市场行情综合取定。 4、取费情况： 建筑工程单价由直接费、间接费、利润、材料补差、未计价装置性材料费、税金组成。 （1）措施费：按3.15%计算。 （2）间接费：土方工程按直接费的10.5%计算；石方开挖工程按直接费的12.5%计算；土石填筑工程按直接费的9%计算；模板工程按直接费的8%计算；混凝土浇筑工程按直接费的12.5%计算；钢筋制安工程按直接费的6%计算；钻孔灌浆及锚固工程按直接费的10.5%计算；疏浚工程按直接费的6%计算；生态景观工程按直接费的8%计算；其他工程按直接费的6%计算；设备安装工程按人工费的55%计算；管道安装工程按人工费的70%计算。 （3）利润按直接费和间接费之和的7%计算。 （4）主材价差根据《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》规定计算。 （5）税金按直接费、间接费、计划利润之和的9%计算。 （6）临时工程摊销费不计。 （7）其他费用摊销不计。 （8）安全生产措施费按1.5%计算（闽农建（2023）8号）。 （9）施工现场标准化建设工程不计。 园林景观部分 1、清单及定额套用依据:《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省各专业实施细则、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)及现行补充或调整文件（截止项目定稿日期）。 2、费用套用依据：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止项目定稿日期）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 3、人材机价格： （1）人工费指数：根据泉建筑[2021] 64号文，人工费指数按1.1701计算； （2）施工机械台班单价：按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）（闽建筑[2022]1号文）计算； （3）材料预算价格：参考《泉州工程造价管理》2025年第4期惠安相应价格并结合当地市场行情综合取定。 4、取费标准: （1）专业类别：园林建筑、绿化种植及养护等； （2）总承包服务费费率：不计； （3）税率：增值税税率按9%； （4）其他：扬尘防治措施费按泉建综【2018】67号文件计取。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：土方类别不同，结算不再调整，考虑人工与机械配合施工；场地回填土按利用就地开挖土方及市场自行调剂土源，不考虑回填缺方的土源费用；余方外运运距按5km包干，渣土收纳费不计，由施工单位自行考虑，结算不再调整。 2.脚手架： 按定额规定计算 。 3.混凝土模板及支架：钢模板、胶合板模板。 4.大型机械设备进出场及安拆费：由投标人自行考虑，中标后不再调整；大型机械设备基础、轨道：无；大型机械设备检测：无。 5.其他施工措施及临时工程详见第八点“其他有关说明”。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： / 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. - 其他有关说明 - 本工程量清单所列的工程量为施工图工程量，不作为最终结算的工程量。用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计算的工程量，经业主、监理审核后确定的工程量，作为工程量结算依据。 - 本项目余方外弃运距按5km包干计取，结算不再调整。 - 本项目混凝土按现场拌制混凝土计取，现场实际不同，结算不再调整。 - 本项目灌排沟土方挖填按设计断面予以计取相关工程量，结算应按现场实际发生工程量按实调整。 - 根据设计回复，本项目碎石反滤包包尺寸按20*30*30cm计取。 - 根据设计回复，本项目土地平整相关建设内容同设计报告中①表土剥离及回填：5196.160m3；②田埂修筑：46611.6m3；③土壤垃圾筛除：1242976m2；④土壤地力培肥：1242976m2（农家肥28000kg/hm2）；⑤土地平整：挖方5727.4m3，填方量：3072.3m3计取，结算按实调整。 - 根据设计回复，本项目渠道清淤横断面中标注清淤方式与纵断面图纸中矛盾，预算按横断面图所标示清淤方式考虑，现场实际清淤方式不同，结算不再调整。 - 根据设计回复，水肥一体化泵站配备管道规格采用de110pe管（1.6Mpa），管道长度根据平面图记取。 - 本项目泵站出水井规格、材质设计不详，不计入本次预算，现场若有发生，结算按实调整。 - 本项目泵站进出水管规格按80米长de110pe管（1.6Mpa）考虑计取，结算按现场实际调整。 - 根据设计回复，一体化泵站土方开挖放坡系数按1：1放坡考虑计取。 - 根据设计回复，气象监测系统7套、智慧虫情监测系统7套、风吸式杀虫灯35套、智慧孢子监测系统7套、土壤墒情监测系统35套、苗情监测系统35套，计入本次预算。 - 根据设计回复，PH新建排水沟地面线与设计线一致。 - 新建箱型涵洞（图号HG-XH-01）平面位置不详，不计入本次预算，现场若有发生，结算按实调整。 - 设计图号HG-LSY-01中，巴歇尔量水槽，平面位置不详，不计入本次预算，现场若有发生，结算按实调整。 - 本项目抽水台班暂按120台班计取，结算按实调整。 - 本项目进水池尺寸及做法按图号HG-BZ-01~02中标示尺寸及做法考虑，实际不同，结算按实调整。 - 根据设计回复，图号HG-BZ-01中泵站为水肥一体化取水首部，共涉及7套。 - 根据设计回复，图号HG-BZ-01中泵站中集装箱采用4m长*5m宽*3.5m高Q345碳素结构钢集装箱。 - 根据设计回复，图号HG-BZ-01中泵站中管道材质采用PE100管，规格为De160，单座管道长度为4.8m。 - 根据设计回复，图号HG-BZ-01中泵站中喇叭口采用 40cm 高铸铁材质，外包拦污罩采用钢丝结构，两种均采用成品购置。 - 根据设计回复，图号HG-BZ-01中泵站中挡墙锚筋采用HRB400,直径14钢筋，单根长度1.5m。 - 图号HG-BZ-01中泵站中控制电缆按KVV-4*2.5计算。 - 根据设计回复，DN1000 混凝土排水涵管开挖回填形式同 DN600 断面，回填材料采用土方回填。 - 根据设计回复，本次下田坡道数量为 34 处，其中 5 处与本次设计沟渠重复，不再计算沟壁及沟底，其中 29 处需建设底部长 3.1 米、高 2m的排水沟 - 根据设计回复，道路修复段应先破除现状路面结构后再换填2m现状路基。 - 根据设计回复，清淤渠道（Q3、Q5、Q8、Q9、Q10、Q11、Q13）需考虑布置围堰，结算围堰相关工程量应按现场实际发生调整。 - 根据设计回复，本次设计两处箱涵位置为 L15 以及 LJ4 建设的末端位置，单处箱涵长度10m，本项目共计20m。 - 本项目安全生产措施费结算应按现场实际发生按实调整。 - 预算审核书所列项目,均包含完成该项目所需的所有工序及所有设计内容,其他附属工序已根据设计文件及施工工艺在单价中综合考虑。 九、其他未详事项见本工程预算审核书及招标文件有关条款。