工程量清单编制说明

工程名称（全称）：南安市九都镇大中型水库“润泽库区、造福移民”工程

- 工程概况 1.建设地点：南安市。 2.工程专业：水利工程、房屋建筑与装饰工程、市政工程、园林绿化工程。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等：/ 。 2）道路工程：现状水泥路面白改黑、新建沥青路面。 3）桥梁工程：/。 4）涵洞工程： /。 5）排水工程： 管道材质：HDPE双壁波纹管； 施工方法：管道开槽。 6）隧道工程： 单线隧道长度： / m，隧道净空面积： / m2，净宽： / m。 7)给水工程： 管道材质：PE给水管； 施工方法：管道开槽。 8）路灯工程： 路灯类型：射树灯、洗墙灯、壁灯、龟背灯、灯带、台阶侧壁射灯、戏台工矿灯、庭院灯、感应式花灯、芦苇灯、麦穗灯、蒲公英灯、瓦楞灯。 9)其他工程：旧建筑物提升改造、环库绿化景观提升、村容村貌提升、农村休闲文化设施等。 - 编制范围 按照福建省水利水电勘测设计研究院有限公司设计的 《南安市九都镇大中型水库“润泽库区、造福移民”工程》（实施方案，2025年2月） 图纸，专业范围包括 房屋建筑与装饰工程、市政工程、园林绿化工程等 ，具体如下： - 不含三通一平。 - 计算范围详见第七点“工程量计算及其他有关说明”。 - 编制依据 （一）图纸： 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 设计的《南安市九都镇大中型水库“润泽库区、造福移民”工程》（实施方案，2025年2月）图纸及设计疑问回复函等。 （二）招标文件： / 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： / 。 （三）地质勘察报告： / 。 （四）造价审核依据： 水工部分 1、依据福建省水利厅闽水建设[2021]2号文颁发的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》进行编制，简称为“《编制规定》”。 2、预算定额：《福建省水利水电建筑工程预算定额（2021版）》及《福建省水利水电设备安装工程预算定额（2021版）》。不足部分套用相关专业定额的消耗量。 3、机械台班费定额《福建省水利水电工程预算机械台班费定额（2021版）》。 4、费用定额：套用《编制规定》中规定的费率。 生态景观部分 1、清单及定额套用依据: 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省各专业实施细则、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)及现行补充或调整文件（截止2025年4月25日）。 2、费用套用依据：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年4月25日）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. /; /; /; /. /; /; /; /. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. - 报价注意事项 1.土方工程： 人工配合机械开挖按5%计；未考虑土方堆置费用及土源费用，场内盘运运距由投标单位自行考虑 。 2.石方工程：无。 3.脚手架： 墙面脚手架、砌筑脚手架等 。 4.混凝土模板及支架： 胶合模板 。 5.围堰： /。 6.便道及便桥： / 。 7.洞内临时设施： / 。 8.大型机械设备进出场及安拆费： 挖掘机、推土机、压路机、沥青混凝土摊铺机、路面铣刨机，型号按定额 ；大型机械设备基础、轨道： / ；大型机械设备检测： / 。 9.施工排水降水： / 。 10.处理、监测、监控： /。 11.材料二次搬运： 无 。 12.行人、行车干扰： 无 。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/ 。 14.爆破安全措施： / 。 15.试验爆破措施：/ 。 16.爆破现场警戒与实验措施：/。 17.水上支架平台： / 。 18.施工围挡：/ 。 19.工程排污费： 无 。 20.其他： 无 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 01B010100001; 现状戏台拆除（包干）; 现状戏台拆除（含现状戏台底座、钢结构立柱及彩钢瓦屋顶）; 座; 按座计取; /. 01B010100002; 铝合金装饰挂落; 550mm宽铝合金装饰挂落，铝材厚度≥2mm（样式详见设计大样）; m; 按长度计取; /. 01B010100003; 铝合金装饰挂落; 1160mm宽铝合金装饰挂落，铝材厚度≥2mm（样式详见设计大样）; m; 按长度计取; /. 01B010100004; 整石柱础; 整石柱础; 只; 按个数计取; /. 01B010100005; 原有广告牌拆除外弃（包干）; 项; 按项计取. 01B010100006; 现状镀锌钢管栏杆拆除（包干）; 项; 按项计取. 05B010100001; 条石坐凳; 1000*400*300mm芝麻白荔枝面花岗岩整条石; m; 按延长米计取. 05B010100002; 户外防水桌椅; 一桌四椅，桌子尺寸：直径0.7m，高0.7m，椅子尺寸：0.45*0.45*0.45m; 套; 按套计取. 05B010100003; 成品金属图案; 具体样式详见设计图案01; 个; 按数量计取. 05B010100004; 成品金属图案; 具体样式详见设计图案02; 个; 按数量计取. 05B010100005; 成品金属图案; 具体样式详见设计图案03; 个; 按数量计取. 05B010100006; 镇标; 样式及材质要求详见设计大样; 座; 按数量计取. 05B010100007; UC打印白色字体; 样式及材质要求详见设计大样; 项; 按项计取. 05B010100008; 警示牌; 样式及材质要求详见设计大样; 座; 按数量计取. 05B010100009; 科普展示牌; 样式及材质要求详见设计大样; 座; 按数量计取. 05B010100010; 指示牌; 样式及材质要求详见设计大样; 座; 按数量计取. 05B010100011; 展示牌; 样式及材质要求详见设计大样; 座; 按数量计取. 050307017001; 垃圾箱; 不锈钢垃圾桶（双筒）; 个; 按数量计取. 05B010100012; GRC造型线条; 样式详见设计要求; 项; 按项计取. 01B010100007; 镀锌钢板激光雕刻图案; 9.16m*1.5m，样式详见设计要求; 项; 按项计取. 05B010100013; 整石坐凳; 400*500芝麻白花岗岩整石座凳,坐面光面处理,其余荔枝面处理; m; 按延长米计取. 01B010100008; EPDM现浇塑胶地面; 13mm厚EPDM现浇塑胶地面; m2; 按铺地面积计取. 01B010100009; 成品三角摇摇乐; 直径1.3m，高0.95m; 个; 按数量计取. 01B010100010; 成品单人摇摇乐; 尺寸78*36*70cm; 个; 按数量计取. 01B010100011; 成品不锈钢滑梯; 长度8m，宽0.8m; 个; 按数量计取. 01B010100012; 户外白色不锈钢“鲸鱼”滑梯; 尾部楼梯高度1.2m，宽度0.9m，长度2.7m，尾鳍宽度4.2m，头部长度6.5m，高度3.2m，宽度3.5m，两侧滑梯长度2m; 座; 按数量计取. 01B010100013; 攀岩点; 直径100mm; 个; 按数量计取. 01B011010001; 成品不锈钢滑滑梯; 长1.772m，宽1.157m; 个; 按数量计取. 01B010100014; 不锈钢金属框; 2.5mm厚不锈钢折合，展开宽度234mm; m; 按延长米计取. 05B010100014; 展示牌; 式及材质要求详见设计大样; 座; 按数量计取. 05B010100015; 解说牌; 式及材质要求详见设计大样; 座; 按数量计取. 050307017002; 垃圾箱; 镀锌钢板垃圾桶（双筒）1000*420*950mm; 个; 按数量计取. 七、其他需要的说明 （一）共性问题 1.本项目外运土方、石渣运距按3km考虑计取； （二）土建部分 1.新东村-戏台 （1）钢柱截面表中钢柱厚度为10mm厚，在1、2轴钢架大样图中钢柱厚度标注为12mm 厚，本次预算按12mm厚计取； （2）钢梁截面表中钢柱厚度为8mm厚，在1、2轴钢架大样图中钢梁厚度标注为10mm厚，本次预算按10mm厚计取； （3）戏台地面结施图中大样做法与建施图中参考图集做法相矛 盾，本次预算以建施图做法为准； （4）戏台墙体材料结施大样图与建施说明做法相矛盾，本次预算以结施图做法为准； （5）戏台钢结构油漆涂料，结构与建筑说明相矛盾，本次预算以结施图要求为准； 2.新东村-环库绿化景观提升 （1）现状人行道拆除材料均不考虑利用新建项目； （2）荧光透水混凝土做法调整，150厚10mm粒径C25透水混凝土厚度改为90厚；50厚6mm粒径C25彩色透水混凝土强固层厚度改为30厚，其余基层不变； （3）人行道改为透水混凝土做法，具体做法如下： （4）环库绿化提升部分的原设计1017m2麦冬改为草坪，其余苗木不变： 3.新东村-村容村貌提升 （1）库湾路起点展示文化墙位于现状停车场左侧； （2）图号LD-9.01《休闲长廊详图一》和图号LD-9.01.1《休闲长廊详图二》取消； 4.新东村-农村休闲文化设施 （1）公共停车场停车位分隔线采用150 mm宽白色热熔漆划线； （2）无动力公园中成品不锈钢滑梯尺寸为：长8m，宽0.8m； （3）无动力公园中，户外白色不锈钢“鲸鱼”滑梯，尺寸为：尾部楼梯高度1.2m，宽度0.9m，长度2.7m，尾鳍宽度4.2m，头部长度6.5m，高度3.2m，宽度3.5m，两侧滑梯长度2m； （4）无动力公园中，攀岩点，尺寸为：直径100mm； （5）水利文化园中，成品石桌椅，尺寸为：一桌四椅（石桌直径0.9m，高度1.2m，石凳直径0.35m，高度0.45m）； （6）水利文化园中，高低杠，尺寸为：高杆高度2.4m，净宽1.6m；低杠高度1.6m，净宽1.6m； （7）水利文化园中，双人漫步机，尺寸为：1.86m长*0.45m宽*1.3m高； （8）水利文化园中，肩关节康复器，尺寸为：1.05m长*0.87m宽*1.45m高； 5.绿化苗木 （1）新东村施肥用量按设计说明考虑，金圭村按苗木表用量考虑； （三）安装部分 1.芦苇灯、麦穗灯、蒲公英灯的工程量按平面图标注计算，结算按实调整； 2.排水管接点长度按平面图标注数量计算，结算按实调整； 3.配电箱进线电源按系统图标注数量计算，结算按实调整； 4.灯带接线回路数量、变压器数量均按平面图计入； 5.水龙带不计入本次预算内； 6.配电箱APcdz1引至值班室电气火灾监控主机的线路不计入本次预算内； 7.配电箱基础图中H=0.8m，H1=0.4m，结算按实调整; （四）市政部分 1.A段道路路面结构原设计加铺5cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）+7cm中粒式沥青混凝土（AC-20C），调整为4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）+5cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）; 2.B、C、D段道路原设计沥青面层采用4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）+5cm中粒式沥青混凝土（AC-20C），调整为单层5cm细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C)，对应0.4-0.6kg/m2乳化沥青粘层取消。 八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 具体详见预算审核报告。