建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：南安市总医院霞美分院综合楼项目

- 工程概况 1.建设地点：福建省南安市。 2.工程专业：建筑工程。 3.合同工期：/；工程质量等级：合格。 4.招标范围：南安市总医院霞美分院综合楼项目的基坑支护、土石方、土建工程、安装工程、室外绿化及景观工程等；单独发包的专业工程：/。 5.工程特征： - 建筑面积：总建筑面积13500㎡，其中：地下室建筑面积2280㎡、地上建筑面积11220㎡。 - 层数：地上9层地下1层；檐口高度：38.9m。 - 结构质式：地下室框剪结构、上部框架结构（装配式）。 - 基础类型：筏板基础、独立基础。 - 装饰情况：外墙面装修为真石漆墙面、氟碳漆墙面，地面装修为水泥砂浆楼地面、架空楼地面、地坪漆楼地面、仿古砖楼地面、玻化砖楼地面、硅瓷板楼地面，内墙面装修为吸声墙面、水泥砂浆墙面、涂料墙面、硅瓷板墙面，天棚为吸声吊顶、涂料天棚、腻子天棚、石膏板吊顶、铝质吊顶、硅酸钙板吊顶，踢脚为水泥砂浆踢脚、面砖踢脚、不锈钢踢脚、PVC踢脚。 - 混凝土情况：主体采用泵送商品混凝土、其余采用非泵送商品混凝土。 - 编制范围 按照福建省建筑设计研究院有限公司设计的南安市总医院霞美分院综合楼项目图纸，专业范围包括南安市总医院霞美分院综合楼项目的基坑支护、土石方、土建工程、安装工程、室外绿化及景观工程等，具体如下： 1.不含三通一平； 2.不含电梯工程。 - 编制依据 1.图纸：福建省建筑设计研究院有限公司设计的南安市总医院霞美分院综合楼项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件：/编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止出稿之前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止出稿之前）。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：/；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：泉建筑[2021]64号文《泉州市住房和城乡建设局关于发布泉州市建设工程人工费指数的通知》。 （2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。 （3）材料设备价格：参考《泉州工程造价管理》（2025年10月）南安市信息价、定额基期价格及市场询价综合取定。 8、其他：/。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程（含安装）、室外总体。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：9%。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：土方按机械施工，人工配合按5%考虑，实际不同结算不再调整；场内回填土，按就地取土考虑，不另计土方运输费、土源费、场内转运费等，此项由投标人在投标报价中综合考虑，实际不同结算不再调整；土方外运运距按3km计算。 2.桩基工程：预制钢筋混凝土管桩。 3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板及砖胎膜。 4.脚手架：外墙脚手架采用落地式钢管脚手架、里脚手架、砌筑双排脚手架、满堂装饰脚手架。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输：塔吊1台；施工电梯1台。 7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机1台、履带式推土机1台、压路机1台、塔吊1台、施工电梯1台；大型机械设备基础：尺寸规格按定额；大型机械设备检测：检测次数与单价按定额，实际不同结算不再调整。 8.基坑支护工程拆除：/。 9.材料二次搬运：/。 10.其他：/。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： /。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 地下室排水费用; 施工过程中混凝土养护用水造成的排水费用; 项; 按项计算; 施工过程中混凝土养护用水造成的排水费用. 01B003; 阳角防撞板; 墙、柱阳角防撞板详17J927-1,3/3-11; 个; 按个计算; 阳角防撞板制作安装. 01B004; 防洪挡板; 防洪挡板，做法详07FJ02-133; m; 按m计算; 防洪挡板制作安装. 01B005; 泛水; 满足设计及规范要求; m; 按长度计算; 清理基层、抹灰、铺卷材、密封胶封口与固定. 01B006; 挡鼠板; 500高活动门槛; m2; 按面积计算; 挡鼠板安装. 01B007; 嵌入式固定防尘地垫; 满足设计及规范要求; m2; 按面积计算; 嵌入式固定防尘地垫安装. 01B008; 坐便器抓杆; 满足设计及规范要求; 套; 按数量计算; 坐便器抓杆安装. 01B009; 多功能操作台; 满足设计及规范要求; 套; 按数量计算; 多功能操作台安装. 八、其他需要的说明 - 土建工程 - 土壤类别按三类土，土方外运运距按3km计算。 - 砖胎膜:筏板按120厚，小于1米的承台按240厚，大于1米的承台按360厚。 - 地下室底板防水中基础梁、承台、筏板侧边防水保护层、地下室顶板防水中反口防水保护层按20mm厚1:3水泥砂浆抹灰计算，实际施工如有不同按实调整。 - 地下室坡道范围计算至B轴，B轴至A轴按景观做法，计入景观工程。 - 地下室坡道栏杆按大样H=300计算。 - 地下室外墙防水保护层按50mm厚挤塑板计算。 - 地下室种植屋面塑料排水板按16凹凸型排水板计算。 - 地下室砖墙按人防说明混凝土多孔砖计算。 - 地下室内墙装饰按图集多孔砖墙，混凝土墙计算。 - 地下室天棚图集内其中“3. 5~8厚DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 ”改为按 “3.素水泥浆修补平整”计算。 - ±0.000以下实心砖墙砌筑砂浆强度按M7.5砌筑砂浆计算； - 电梯井加气块墙面、封闭无用空腔按20厚1：2水泥砂浆随砌随抹计算； - 外墙600mm宽铝单板装饰造型，双龙骨间支撑钢管（详节点JD-10-2）间距按1m计算； - 外墙防水做法参详室外装修构造表--外墙（附表一），其中现浇混凝土外墙、装配式混凝土外墙板仅计算一道1.5厚聚合物水泥防水涂料； - 各风井顶板、雨披板表面按6厚聚合物水泥砂浆找平计算； - 屋面各种竖井顶板、雨披板顶面及侧面装饰面层同相邻外墙油漆做法计算； - 外露天棚、雨披板底面按满刮2遍腻子+涂料2道计算； - 病房卫生间洗手台无大样，按定额默认含量计算； - 屋面检修爬梯按GB15J401-D3-WT1C-42型号计算; - 玻璃雨棚40*20*3镀锌钢管骨架间距按600mm计算； - 玻璃雨棚除注明采用镀锌钢材外，其余骨架均按普通钢材计算，钢材表面做氟碳处理； - 玻璃雨篷披水板按不锈钢板计算； - 一层平面图，3轴交B轴处门联窗整体高度按3.2m计算，门高度按2.3m计算； - 无门窗深化大样的门窗均按定额默认含量计算； - 建筑北面4至9层乙级防火窗（详专业厂家设计），本次不计算，防火窗面积暂按相邻铝合金窗计入； - 取餐窗口防蝇钢化玻璃窗(厨具公司深化)，本次不计算； - 室内装修做法墙6、墙7，混凝土墙面、加气混凝土条板墙面与蒸压加气块墙面均计算防水，高度计算至吊顶底部； - 吊顶灯带槽均按150mm宽计算； - 外窗附框材质按50系列木塑附框计算； - 一层消控室右侧无名称走道楼地面与天棚装修做法按室施P01-b、P01-c装修平面图标注做法计算，墙面装修按墙1计算； - 无障碍楼梯间靠墙扶手按硬木扶手计算； - 墙面无机涂料、瓷砖面层高度计算至吊顶标高以上100mm，其它墙面装饰面层高度计算至吊顶标高； - 装修做法按建施N-8（2025.11.6回复版）及室施N05（2025.11.3回复版）计算，四层以上监护病房、2/3人间天棚做法以室施P05-b装修平面图标注为准； - 楼地面装修层以下回填材质，一层按回填土加垫层计算，二层及以上按5.0MPa陶粒混凝土回填。 - 基坑支护 - 2-2，5-5剖面立面按80mm混凝土及8@250*250钢筋网片计算。 - 预应力锚杆孔径150，自由段套管按110计算。 - 引孔无具体设计范围及方案不计，结算按实调整。 - 室外总体工程 - 远期不计入本次预算。 - 停车位路沿石按芝麻白花岗岩计算。 - 植草砖内按马尼拉草计算。 - 汀步尺寸按1100*400计算。 - 安装工程 - 本工程高低压柜、变压器及桥架不计入本次预算，仅计算预埋管； - 充电桩系统不计入本次预算； - 光伏系统不计入本次预算； - 医疗气体设备不计入本次预算； - 电梯不计入本次预算； - 室内污水管算至室外第一个污水井，主管到归于室外； - 室内雨水管算至室外第一个雨水井，主管到归于室外； - 由消控室引出管线，按消控室半周长13米计入本次预算； - 4~9F标准层桥架未设计规格，按CT-C（F）-200×150(消防),CT--200×150(普通)计入本次预算； - 人防部分，洗脸盆，盥洗池，蹲便器等洁具，计入本次预算； - 室外给水以市政水表为断点，计入本次预算； - 室外喷灌系统，计入本次预算； - 防火门系统按图计算到位，计入本次预算； - 消防管道以外墙皮为断点，归入室外消防； - 变电所内出线电缆预留23米； - 电梯井道内插座及照明不计入，由电梯公司施工，仅计算配电箱至屋面位置管道及留一个接线盒，竖向管线及设备不计入； - 医气治疗带高度按1.5米计算，按预留一个接线盒； - 屋面净化空调WJHAP1箱、WJHAP2箱由净化专业施工，不计入本次预算； - 智能照明系统仅计算管线，其余设备不计入； - 建筑能耗检测管理系统不计入本次预算； - 气体灭火装置系统，控制器出线回路信号线按WDZN-B1-BYJ-2*1.5计算，电源线和启动线按WDZN-B1-BYJ-2*2.5计算； - 5层监控分机按放置在5层电井内计算； - 电梯监控线按WDZN-B1-KYJY-4*1.5计算； - 医气仅计算铜管及管道上配套阀门，其余不计入； - 空调凝结水保温按25mm计算； - 外网计算机网络、内网计算机网络、设备网计算机网络，设备不计入本次预算； - 内、外网及IP电话综合布线系统，设备不计入本次预算，仅计管、线、接线盒、桥架； - 设备网综合布线系统，计入各分系统内，本系统图不再计入； - 安防视频监控系统，设备不计入本次预算，仅计管、线、接线盒； - 出入口门禁系统，设备不计入本次预算，仅计管、线、接线盒； - 远传水表系统，水表不计入本次预算，仅计管、线、接线盒； - 医护呼叫对讲系统，信息交互管理主机、病员一览表前端进线不计，设备不计入本次预算，仅计管、线、接线盒； - 排队叫号系统归入（内、外网及IP电话综合布线系统），设备不计入本次预算，仅计管、线、接线盒； - 无线物联网系统，全网基站前端进线不计，设备不计入本次预算，仅计管、线、接线盒； - 有线电视系统，设备不计入本次预算，仅计管、接线盒； - 信息发布系统，电梯部分由电梯厂家提供，不计入本次预算，其他部分设备不计入本次预算，仅计管、线、接线盒； - 背景音乐系统，IP网络播放终端前端进线不计，设备不计入本次预算，仅计管、线、接线盒； - 入侵报警系统，单防区模块前端进线不计，设备不计入本次预算，仅计管、线、接线盒； - 电梯五方通话对讲系统，设备不计入本次预算，仅计管、线、接线盒； - UPS电源干线系统，设备不计入本次预算，仅计管、线、接线盒； - 一卡通管理系统，平面图无体现，不计入本次预算； - 电子巡更系统，平面图无体现，仅计接线盒； - 其余按图计算； 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。