绿化设计说明

一、地形营造及土壤要求

1.1、平整场地

在种植施工前须先平整场地，即先清除场地上的建筑垃圾、杂物，在该区域上下40cm内进行挖、填、找平。按设计要求构筑地形，人工结合机械进行夯实，后回填种植土以达到设计标高。平面图中未作地形处理的绿地也应有适当缓坡(坡度可定在3%左右)，以利排水。植物生长最低种植土层厚度应符合下表规定：

| 1.2、场地准备采取适当方式拆除和移动可再用和储存的物品，避免不必要的损伤和损害。用和储存前，物品、材料应确保清洁。 植被类型 | 草本花卉 | 草坪地被 | 小灌木 | 大灌木 | 浅根乔木 | 深根乔木 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土层厚度（cm） | 30 | 15-30 | 45 | 60 | 90 | 150 |

1.3、土壤要求

回填土不能是深层土，以疏松湿润、排水良好、富含有机质的肥沃冲积或粘壤土PH5.0-7.0为宜。种植土要求：理化性能好，结构疏松、通气，保水、保肥能力强，适宜于园林植物生长的土壤。

二、设计依据

1、设计合同或设计任务书及甲方提供的相关建议和意见；

2、业主认可的方案设计及评审修改意见；

3、《城市绿地设计规范》GB50420-2016

4、《园林绿化工程施工及验收规范》CIT82-2019

5、《城市园林植物种植技术规程》DBJ/T13-148-2012

6、《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021

其他国家行业标准、及相关规范。

三、种植施工说明：

3.1、概述

当天气和地面状况会影响工程质量时，不宜开展培土、整地、种植和其他软景观和养护工作。

3.2、施工前准备

(1)城市绿化工程必须按照批准的绿化工程设计及有关文件施工，施工人员掌握设计意图，进行工程准备；

(2)施工前，设计单位应向施工单位进行设计交底，施工人员应按设计图进行现场核对，当有不符之处时，应提交设计单位；

(3)根据绿化设计要求，选定的种植材料应符合其产品标准的规定。

3.3、种植材料和播种材料

(1)种植材料应根系发达，生长茁壮，无病虫害，规格及形态应符合设计要求。

(2)苗木挖掘、包装应符合现行行业标准《城市绿化和园林绿地用植物材料一木本苗》CI/T34的规定。

(3)种植标准

①.大型灌木

大型灌木有如下特征：

(a)生长健壮，快速，至少为一年生灌木，近地面分枝数应符合苗木表中明确的数量，没有特别说明的至少有三个分枝。冠径是高度的2/3；

(b)生长良好，根系健康和生长快速；

(c)土壤以上部分不少于设计图中明确的高度。

②.矮小灌木

矮小灌木有如下特征：

(a)生长健壮，至少为一年生灌木，近地面至少有2个分枝；

(b)生长良好，根系发达；

(c)根据种类，土壤以上的高度不少于苗木表中明确的高度。

3.4、苗木种植要求：

(1)严格按苗木表规格购苗，应选择无病虫害，枝干健壮、形体优美的苗木，大苗移植尽量减少截枝量，严禁出现无枝的单干苗木。

(2)规则式种植的乔灌木，同一树种规格大小应统一。从植和群植乔灌木应高低错落。

(3)分层种植的花带，植物带边缘轮廊种植密度应大于规定密度，平面线型应流畅，边缘成弧形。高低层次分明，且与周边点缀植物高差不少于30cm。

(4)乔木应树形姿态优美，蓬形完整，灌木球要求球形饱满。

(5)整形装饰篱苗木规格大小应一致，修剪整形的观赏面应为圆滑曲线弧形，起伏有致。

(6)植后应每天浇水至少二次，集中养护管理：苗木防风处理至少一年。

(7)大苗移植严格按土球设计要求。

(8)苗木表中所规定的冠幅，灌木的冠幅尺寸是指叶子丰满部分。只伸出外面的两、三个单枝不在冠幅所指之内，乔木也应尽量多留些枝叶。

(9)绿化施工时应充分考虑位于绿地内的一些附属设施，如灯杆、检查井、电信设施等。在满足规范及景观要求的前提下绿化种植位置可适当调整。

①树木与架空电力线路导线的最小垂直距离应符合下表：

| ②树木与地下管线外缘最小水平距离宜符合下表： 电压 | 1-10 | 35-100 | 100-154 | 154-200 | 220-330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小垂直距离（m） | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |

| 管线名称 | 距乔木中心距离（m） | 距灌木中心距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 1.0 | 1.0 |
| 电信电缆（直埋） | 1.0 | 1.0 |
| 电信电缆（管道） | 1.5 | 1.0 |
| 给水管道 | 1.5 | —— |
| 雨水管道 | 1.5 | —— |
| 污水管道 | 1.5 | —— |
| 燃气管道 | 1.2 | 1.2 |
| 热力管道 | 1.5 | 1.5 |
| 排水管道 | 1.0 | —— |

③树木与其他设施的最小水平距离宜符合下表：

| 设施名称 | 距乔木中心距离（m） | 距灌木中心距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 低于2m的围墙 | 1.0 | —— |
| 挡土墙 | 1.0 | —— |
| 路灯杆柱 | 2.0 | —— |
| 电力、电线杆柱 | 1.5 | —— |
| 消防龙头 | 1.5 | 2.0 |
| 测量水准点 | 2.0 | 2.0 |

3.5、基肥

(1)施工前对各种花草树木均应施足基肥，以弥补绿地土壤肥力不足，同时改良土壤，以使花草树木恢复生长后尽快见效。

(2)以沤熟厩肥(鸡鸭混合肥)作基肥，草坪基肥量控制在1kg/㎡、地被基肥量控制在2kg/㎡、灌木基肥量控制在10kg/株，乔木基肥量控制在15kg/株。

(3)施肥方法：乔灌木用铲子将基肥与挖掘出来的泥土混匀，根据土球高度，回填树穴底部填土，直至穴深与土球高度相符。花坛、草地在施撒基肥后，进行一次约40cm深的耕翻，使肥与土充分混匀，做到肥土相融，起到既提高土壤养分，又使土壤疏松、通气良好。基肥应沤熟，且必须与泥土混匀，以防烧根。

3.6、苗木的土球与树穴的要求说明

(1)基肥用量结合苗木品种及规格确定，必须与土充分拌匀施用。建议使用沤熟蘑菇肥或树枝生物有机肥作基肥；

(2)挖树穴要正确：必须是坑壁垂直形。且要比根系球大出30cm以上，树穴底要加上20cm厚腐熟有机肥，施后盖土，勿与根系接触；

(3)树木土球计算应为：普通苗木土球直径=2×树地径周长＋树直径，大苗土球应加大，根据不同情况土球是胸径的3-5倍，土球厚度应是土球高度的2/3；

(4)树穴的直径随土球增大而递增，如果遇到土质不好，扩大穴规格。

(5)植物挖穴时注意事项：

①位置正确；

②规格要适当；

③挖出的表土与底土分开堆放于穴边；

④穴的上、下口应一致；

⑤在斜坡上挖穴，应先将斜坡整成一个小平台，然后在平台上挖穴，挖穴的深度

应从坡下口开始计算；

⑥在新填土方处挖穴，应将穴底适当踩实；

⑦土质不好的应加大穴的规格；

⑧挖穴时遇上杂物要清走；

⑨挖穴时发现电缆、管道等要停止操作，及时找有关部门配合解决；

⑩挖穴时如遇上障碍物，应找设计人员协商。

3.7、工程量说明

图纸内容如无标明，种植土回填根据现场实际面积，按平均40cm厚计算。

3.8、支撑

乔木胸径5cm以上在栽植后应支撑，树木绑扎需垫软质物。支撑可用杉木桩，采用四脚桩的形式，支撑要牢固。支撑下埋深度，要按树种规格而定，严禁打穿土球或损伤根盘。支撑的高度应按植株高度定，一般应支撑在植株高度的2/3以上。

3.9、乔木修剪

(1)乔木修剪应注意保留完整冠型，避免过度修剪影响乔木后续生长及美观性，尤其是生长弱势的乔木更应减少剪枝量；

(2)根据现有苗木生长情况，进行内膛枝、枯死枝等的修剪。行道树修剪完的分枝点高度控制在2.5~3m，主枝呈斜上生长，下垂枝一定保持在2.5m以上，第一个分枝点以下的枝条应全部剪除，分枝点以上枝条适量疏剪或短截，修剪完控制在2~3米枝长，保持树冠原形；具轮生侧枝的乔木应根据定干高度剪除基部的轮生侧枝。枝梢与电话线相对距离1m，与高压线、变压设备相对距离1.5m。

(3)修剪时剪口、锯口均应平滑无劈裂，修剪直径2cm以上的枝条及根系时，剪口、锯口须涂防腐剂。

(4)应剪除不需要的交叉枝、重叠枝、对生枝及枯枝、病枝等，以保持树形美观。剪去老枝、枯枝后，留下细软枝剪去部分的叶片，塑造出新的理想的主于和枝条。

(5)修剪时应注意保留下粗枝，以从基根部长出的粗枝为单位，逐一修剪，对于每根粗枝上长出的枝条则是除去必要保留的，其余部分剪除。也可以说，让留下的粗枝均衡分布，多余的幼枝条则全部剪除。

(6)小叶榕修剪的部位应选择在植株的基根部。如在树丛中部修剪，会在剪口处萌生出向四面伸展的枝条，令树姿凌乱且不易控制树冠的高度。将老枝回缩至基部，才能促使基部萌生出更多的新枝。老枝若不剪除，过于粗壮的老枝会使植株失去应有的柔美风姿，新枝也难以抽生。对于生长势弱的植株，则应减少剪枝量，以免过度修剪。

(7)针叶类乔木宜疏剪，不宜短截主干或重剪侧枝，但应剪除影响公共安全的下部枝条。

(8)棕榈科植物老化枝叶枯黄面积达2/3时需剪除，其叶壳在底部开裂达1/3以上是应剥除，修建时应严格保护主杆顶芽不受损伤。

(9)树木可在休眠期和生长期进行修剪，休眠期修剪以整形为主，生长期修剪以调整树势为主。强修剪必须在休眠期进行。

(10)由于意外伤害折断而枯黄的枝叶应及时剪除。

(11)修剪整形应达到均衡树势，完整枝冠的要求，不得擅自改变原植株的造型。截剪直径5厘米以上的枝条，应在和建设单位、设计单位商榷后进行施工，不得擅自截剪。

(12)剪下的枝叶应及时清除运走。

四、其它事项

（1）施工单位应认真学习设计图纸，领会设计意图，严格按每项绿化工程的施工工序进行施工，并结合自身的经验创造性地完成工作，确保工程质量，塑造良好绿化景观。

（2）绿化施工要求施工单位在挖穴时注意地下管线走向，遇地下异物时做到“一探、二试、三挖”，保证不挖坏地下管线和构筑物，同时，遇问题应及时向工程监理单位、设计单位及工程主管单位反应，以使绿化施工符合现场实际。

（3）当施工过程中，与前期单位发生交叉时，应在业主和监理的统筹安排，协调完成。

（4）如遇绿化施工图有与现场不符处，应及时反应给工程监理单位及设计单位，以便及时处理。

（5）施工单位应做好施工记录及工程量签证工作，以便于竣工验收及编制竣工资料。

（6）施工完成后，应立即清理施工现场四周的施工杂物，保持施工现场整洁，体现文明施工。

（7）树木修剪需严把安全关，严禁饮酒、带病、恐高、高血压等人员高空修剪，更不得爬树修剪。

五、绿化养护

根据国家绿化种植施工常规，绿化养护管理时间为成活6个月，日常养护6个月(或按业主规定)，即从施工单位所承担的绿化种植全部完成，进行初检合格后算起，养护期内负责清除杂草、杂物，负责浇水、追肥、修剪整形、抹不定芽，防风、防病虫害、排渍涝等。

按园林绿化园艺养管标准中公园园艺养护管理标准进行本区域的绿化养护工作，具体如下：

（1）根据设计意图，按植物生态特性如：喜阳、耐阴、耐早、喜湿等分别进行管养，做到季相分明，群落完整；

（2）根据植物生长不同阶段及时调整，保持丰富的层次，保持顶层群落天际线错落有致，底层黄土不裸露；

（3）养护管理要十分重视和体现植物造景，通过对各类植物的人工干预，营造自然美、艺术美和社会美的整体效果。