建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：南安市2025年度市区老旧小区改造配套基础设施建设工程（第二标段）

- 工程概况 1.建设地点： 泉州南安市 。 2.工程专业： 老旧小区改造工程、市政工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：正道设计有限公司设计的《南安市2025年度市区老旧小区改造配套基础设施建设工程（第二标段）》图纸内容；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ，檐口高度： / 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： / 。 - 混凝土情况： / 。 - 编制范围 按照 正道设计有限公司 设计的南安市2025年度市区老旧小区改造配套基础设施建设工程（第二标段）图纸具体如下： - 不含三通； - 编制依据 - 1.图纸：正道设计有限公司 设计的南安市2025年度市区老旧小区改造配套基础设施建设工程（第二标段）图纸。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物预算定额说明》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化预算定额》（FJYD-501-2017）及省市现行有关规定或调整文件 。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数： 执行泉建综[2021]64号文关于发布泉州市建设工程人工费动态指数的通知。 （2）施工机械台班单价：按照《福建省2019年第3季度机械台班单价》 （3）材料设备价格：参考《泉州工程造价管理》2025年5月南安信息价、定额基期价格、市场询价 。 8、其他： / 。 - 取费标准 1.专业类别：老旧小区改造工程、市政工程。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 土石方工程：弃置运距按5km考虑。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架 钢管支架、胶合板模板 。 4.脚手架： 井字架 。 5.施工排水、降水： 按设计提供的数量纳入预算，实际台班数需按实签证 。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆：路面铣刨机、沥青混凝土摊铺机、履带式单斗挖掘机、履带式推土机、压路机；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： / 。 10.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 详见材料询价表 。 七、本项目补充的工程量清单（详见工程量清单） 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 共性 - 每个小区需进行管线规整，本次按照每个老旧小区包干价5000元计算； - 本工程余方弃置按5公里包干计算； - 本工程混凝土均按非泵送商品混凝土计算； - 拆除及新建路缘石均按路缘石A计入，结算按实调整； - 拆除绿化带未明确做法，挖土方厚度均按30cm计算； - 拆除围墙按《围墙大样图二》JZT-09计算，只计算上部，结算按实调整； - 现状栏杆（护栏）粉刷按镀锌（大样图详见《护栏设计图》SS-05）计算； - 沥青路面抗裂贴，按设计工程量，结算按实调整； - 停车棚按室外平面图停车位计算，长度按划线长度； - 围墙大样一，4φ16钢筋间距按200计算； - 围墙大样二，水泥砂浆基层按10厚1：2.5水泥砂浆，压顶只计算水泥砂浆基层； - 更换损坏公共照明系统(LED感应灯)，本次预算均按每个小区10盏成品LED感应灯，结算按实调整； - 涂2，刮腻子按1遍，无机涂料面层按1遍计算； - 建筑平面图标注外墙粉刷、楼梯间粉刷及栏杆修复工程量，与表格不一致，按平面图标注计算； - 外立面清洗、修补、楼梯间粉刷、栏杆修复、临时搭盖拆除及钢结构车棚拆除按设计工程量计算，结算按实调整； - 健身器材均按照建宏花苑3-7栋景观施工图XT-03-园建大样图三，结算按实调整； - 成品保安亭，尺寸按1.5m×1.5m×2.4m计算； - 本工程接户管按材料表数量计，接户管管件费用已综合考虑在管道清单，接户管按管顶覆土0.6m计算挖填方，拆除恢复路面结构层已综合至雨污水工程路面，实际接户管工程量需按实结算； - 化粪池拆除工程量按材料表数量纳入预算，新建化粪池做法详见图集14ss706； - 拆除恢复路面结构层工程量参考材料表计算，拆除水泥混凝土锯缝深度按4cm考虑，拆除路面底层碎石不利旧考虑，路面结构层及工程量需按实结算； - 井规格分两种，一是小区外围道路的检查井采用预制钢筋混凝土排水检查井，做法详国标20S515。沉泥井施工时均落底60cm。二是位于小区内部的检查井采用塑料检查井，按平面图所注位置采用污水塑料检查井，施工要求见《建筑小区塑料排水检查井》国家建筑标准设计图集（08SS523），检查井盖材质均采用球墨铸铁； - 各小区 - 长安街东A、东B - 围墙破损粉刷高度按2m计算； - 拆除现状推拉门尺寸按700×66×160cm计算； - 长安街西1幢 - 围墙破损粉刷高度按2m计算； - 该小区不存在现状铁门拆除，不计； - 长安街西2、西3、西4幢 - 现状铁门尺寸按L×H=4.2m×3.3m计算； - 长安街西5、西6、西7、西8、西9、西10幢 - 现状非机动遮阳棚更换为拆除重建； - 建宏花苑1幢、2幢 - 拆除现状推拉门尺寸按500×66×160cm计算； - 建宏花苑3幢、4幢、5幢、6幢、7幢 - 围墙重建高度按2.5m，按建筑围墙大样二计算； - 拆除围墙高度按3m计算； - 拆除现状砖砌墙面为拆除砌体，尺寸按2×2×0.12m计算； - 长安街安东华苑 - 拆除现状铁门尺寸按L×H=3.5m×3m计算； - 长安街安东华苑 - 围墙重建高度按2.5m，按建筑围墙大样二计算； - 西宅安置小区 - 无损坏严重厕所设施，不计； - 公共卫生间现场实际高度为3.3m，长度为3.8m，宽度为5m，墙面面积为51平方米，天棚面积为19平方米； - 该小区不存在现状推拉门拆除，不计； - 家装商城 - 拆除现状推拉门尺寸按1000×66×160cm计算； - 江滨新世纪 - 拆除现状推拉门尺寸按450×66×160cm计算； - （三）安装工程 - 1、配电机柜及摄像机安装高度均为距地3米方式安装，摄像机距墙支架按2米考虑，结算按实调整； - 2、监控工程各设备工程量均按清单计入预算； - 3、电动自行车充电桩工程，破除修复现状水泥路面结构的宽度按800mm深度按1000mm计入预算； - 4、电动车充电桩工程，线槽安装插座按每间隔1米安装一个计算； - 5、电动车充电桩工程电源进线按平面+预留20米，室内部分也需设置套管。仅室外部分考虑破除修复工程量； - 6、破除路面据缝统一按4cm计入； - 7、水马按材料表工程量计算，结算按实调整； - 8、管道悬吊保护按材料表工程量计算，实际工程量按实结算； - 9、破除路面及恢复，按“路面结构设计图1”调整，增加碎石层计算； - 10、本工程雨水沟渠清淤工程量按材料表数量且清淤满管50%纳入预算，实际工程量按实结算； - 11、更换水沟盖板、原现状盖板拆除按新建的计算工程量，实际工程量以现场为准； - 12、雨污分流井按材料表纳入预算，实际位置及数量需根据现场实际调整，工程量按实结算； - 13、环网柜为利旧，本次仅新建630KVA箱变及前端10KV分线箱改造。 - 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - /