建筑安装工程控制价编制说明

工程名称：市井十洲城（四期）

- 工程概况 1、建设地点：福建省泉州市； 2、工程专业：房屋建筑与装饰工程； 3、工程类型：商办； 4、工期： / ；工程质量：市优质工程 ; 5、招标范围：包括但不限于施工图纸所载明的全部建筑、结构、土石方工程、桩基础、基坑支护（含基坑降水）、永久挡墙、内外装修工程、安装工程、消防工程、幕墙工程、景观工程、人防工程、电梯采购及安装工程、采光顶工程（若有）、导向标识工程、交通设施及交通划线工程、暖通系统、永久排水工程、室外综合管网布置、FTHH网络综合布线、高低压供配电工程（含开关站、专变、居配等及表后配电工程）、建筑通信、信号覆盖、驻地网、航空障碍灯（若有）、室外附属工程、机械停车工程（若有）、有线电视（若有）、光伏工程（若有）、充电桩工程、抗震支架工程、夜景工程、智能化工程及视频监控和五方通话、配合市政道路地下通道连通接驳等施工、装配式建筑等专业的施工、预制构件生产安装一体化任务，应用BIM技术指导全过程施工。施工范围不包括表前供水、天然气。按照国家现行有关建设工程规范、规程、技术标准和项目整体全部使用功能要求必须配套完成的工作内容，做到通过验收整体移交。 6、工程特征： - 结构质式：钢筋混凝土框架剪力墙结构、钢筋混凝土框架结构、钢结构。 - 工程规模：总建筑面积368507.00m2，其中地下室:126457.00m2；商业及群房楼：35000m2；廊道：1580m2；物业用房650m2；T23#楼、T25#楼、T26#楼、T27#楼合计：204820m2（含办公197080m2、避难空间7340m2、设备管理400m2）。 - 结构质式：钢筋混凝土框架剪力墙结构、钢筋混凝土框架结构、钢结构。 - 基础类型：筏板基础、旋挖灌注桩、抗浮锚杆。 - 装饰情况：详见装修构造表。 - 混凝土情况：主体及底板垫层采用泵送商品混凝土，二次构件采用非泵送商品混凝土； - 编制范围 按照福建华景建筑设计院有限公司设计的图纸计算。 - 编制依据 - 图纸：福建华景建筑设计院有限公司设计的图纸。 - 招标文件： / ，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 - 地质勘察报告： / 。 - 计价计量规范：《福建省房屋建筑工程总承包模拟清单计量规则（2022年版）》。 - 预算定额：《福建省建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~313-2017)、《福建省装配式工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充调整文件（截止出搞之日止） 。 - 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017）及现行补充调整文件（截止出稿之日止）。其中，暂列金额：484.4570万元（其中：（1）有线电视按照348.72万元计入。（2）光伏工程按照135.737万元计入。以上暂定金额的材料单价均含税价）；专业工程暂估价：0元；甲供材料费：无。 - 人材机价格： - 人工费指数：按泉建筑[2021]64号文关于发布泉州市建设工程人工费调整指数1.1701。 - 施工机械台班单价：按照《福建省2019年3季度机械台班》。 - 材料设备价格：按照《泉州工程造价管理》泉州市2025年4月份建筑建设工程主材价或定额基价，以上均没有发布的材料价格，按市场询价综合确定。 - 其他： /。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程、装配式建筑工程、园林建筑与绿化工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：按9%。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1. 环境保护：拆除垃圾外运、土方外运运距按7km包干，计算实际运距由投标单位自行考虑包干后期不做调整。 2、土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；已综合考虑施工场地内的淤泥、树根、草皮、旧基础、旧路面等其他地下障碍物对施工过程中的影响及施工便道的修筑等因素及按相关规范修整边坡，并结合现场和自身情况自主综合报价。结算时土石方按投标报价的土石方综合单价包干，不得因为开挖机械型号不同，人机配合比例不同调整综合单价。基础回填土按就地取土；综合考虑土方堆置、土源费用、渣土收纳费；土方及渣土外运运距投标人自行考虑，预算按7km计取，实际不同可能导致费用增加的已综合考虑。 3.桩基工程： 抗浮锚杆、旋挖灌注桩，结算按经确认的实际有效桩长调整。泥浆外运中转处置费、渣土处置费已综合考虑在单价内。 4.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板；地下室底板侧边采用砖膜，地下室砼外墙对拉螺栓按止水螺栓考虑，现场施工方案需经甲方、监理总工程师批准，实际方案不同造成的费用不同不予调整。 5.脚手架：砌筑脚手架、满堂装饰脚手架、外墙扣件式钢管脚手架、悬挑式翻转钢管脚手架。现场施工方案需按经甲方、监理总工程师批准的施工方案施工，实际脚手架类型、使用时间不同的不予调整。 6.施工排水、降水：基坑支护抽水按投标报价以项包干，实际不同不做任何增减。 7.垂直运输：施工电梯使用天数：地下室按680天/台，T23#按492天/台，T25#按432天/台，T26#按432天/台，T26#按492天/台，商业按：312天/台，T23#裙房按206天/台;塔吊使用天数：地下室按1395天/台，T23#、T25#合计按516天/台，T26#、T27#合计按516天/台，商业按：128天/台，T23#裙房按128天/台，使用时间已按规范包干计取，实际具体方案由施工单位自行考虑，结算不得以各种理由增加费用。 8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式挖掘机5台、压路机2台、履带式推土机2台、塔吊4台、施工电梯9台、履带式旋挖钻机5台，三轴搅拌桩机2台，台班数量综合包干，与场实际情况不符时，不再调整。 9.二次搬运：由投标人自行考虑，已综合考虑在项目造价中，实际不得以各种理由增加造价。 10.其他：装配式构件运输运距按30km综合包干考虑，钢结构运距按照20km综合包干考虑，实际运距不同不做调整。 11.管理费：企业管理费按闽建筑(2025)2号（福建省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知）及《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）执行。 - 其他需要的说明 - 土建部分 - 施工电梯与塔吊垂直运输费用已综合考虑台班、规格型号、数量，实际与现场实际情况不符时不再调整。 - 土方外运、石方外运（含桩头石碴）、泥浆外运运距按7km包干，计算实际运距由投标单位自行考虑包干后期不做调整。 - 土石方开挖不分类别，综合按三类土考虑，若实际土方开挖类别与计算类别不同时不再调整。土方回填（地下室侧墙回填，顶板回填，场内回填、房芯回填等）需考虑土方平衡利用原土回填，不计取装车及运输费、不计取土源费以及场内转运费及收纳费，中标后不得以各种理由调整综合单价； - 灌注桩基充盈系数按照综合考虑，现场与定额或图纸设计实际不同不再调整。管桩的计量长度按照有效桩长（即为桩底标高到设计桩顶标高的长度）记取，投标报价中综合考虑管桩损耗率。若因配桩不合理，导致超过有效桩长此部分由施工单位承担； - 抗浮锚杆按照满足进入持力层的最小长度计取，投标人需合理控制抗浮锚杆长度，在投标中综合考虑； - 施工围挡已由业主委托第三方单位完成，后期按照工程签证形式予以扣除。涉及拆改及维护费用（包括但不限于大门拆改，配合展示区开放的拆改，施工过程中的维修保养，广告的维护与更新，项目结束后的拆除及回收），此部分费用均在报价中综合考虑； - 本项目平整场地已经由第三方单位进行平整场地，不再单独记取平整场地。 - 土方类别综合土石层类别，若实际开挖类别不同时，不再调整，包括但不限于土石方、孤石及旧基础等地下障碍物。 - 余方弃置不再单独计取渣土收纳费，在投标报价中综合考虑。 - 本工程岩层增加费按照地勘柱状图仅考虑中风化以下，中风化以上的岩层（如碎块状等）增加费在投标报价中综合考虑在成孔费用中，不再单独调整。 - 灌注桩空孔回填按照原土回填，涉及二次挖运在报价中综合考虑。 - 灌注桩按泥浆直接外运，若为实际风干后外运按实际调整。 - 因工艺原因或现场施工条件原因造成一次或多次截桩头，均在报价中综合考虑，中标后不得因多次凿桩头提出此项费用的索赔。 - 投标单位需综合考虑上部预制率超过15%引起地下室的模板单价变化，中标后模板单价不再调整。 - 本模拟清单工程量考虑预制板底面模板，若现场未施工，扣除相应工程 量； - 钢筋按中轴线计算； - 钢筋按四舍五入+1计算，柱，梁，等非加密区按四舍五入-1计算； - 本工程型钢混凝土柱梁中的钢筋，预制构件中的后浇混凝土钢筋按照现浇混凝土钢筋计入，投标人需在投标报价中综合考虑此部分价差，后期不再调整； - 基坑支护工程拆除：由投标人自行考虑，已综合考虑在项目造价中，实际不得以各种理由增加造价； - 工程量清单所有石材幕墙均应做六面防护、防水、嵌缝、背胶处理，报价应包括在石材单价中，投标人可自行综合考虑计算报价，中标后，不予调整价格。 - 幕墙、门窗等相关性能检测费用、实验费用已含在总价及综合单价中，中标后不再调整。 - 场地内的所有构筑物拆除及外运均不另计费用，投标人自行综合考虑。 - 安装部分 - 配电工程单价已包含电力设计费及监理费，电力设计费及监理费不再单独计取。 - 弱电工程按图计算桥架及预埋管、盒，其余在智能化工程范围内计算； - 给水总表前的市政供水管道不在本次计算范围内;市政给水总表至用户给水点的管道、设备等所有工作内容均在本次计算范围内，房间仅预埋套管。 - 排水管道按卫生洁具位置预埋到位，一楼埋地出户管道算至室外第一个检查井，按图计算到位;卫生洁具按二次装修范围。 - 发电机房工程:含发电机组、母线、电缆、控制柜、通风工程等计入本次范围。 - 防排烟风管(含排烟、消防补风、加压风管)采用复合风管-不燃A1级漂珠石墨硅板(符合图纸要求及满足验收规范)进行编制，若后期根据消防验收规范不能使用该材料，结算不再调整。投标单位需保证能通过消防验收，报价自行考虑风险。 - 热水系统由热水水泵进出管至住宅给水点管道及设备均在本次施工范围，户内仅预埋套管。 - 抗震支架系统按10元/m2含税综合单价包干(按地下室建筑面积计算,上部综合考虑，含在报价中);包含图纸深化设计、材料、施工、验收通过等所有工作内容及过程中可能产生的图纸变更等因素； - 建筑通信和信号覆盖工程按5元/m2含税综合单价包干（按总建筑面积计算），包含图纸深化设计、材料、施工、验收通过等所有工作内容及过程中可能产生的图纸变更等因素; 七、其余未详之处详见本预算项目。