市政工程工程量清单编制说明

工程名称：陈埭镇求聪路配套桥梁工程(天赐桥)

- 工程概况 1.建设地点：晋江市。 2.工程专业：市政工程。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等：换填5%水泥土、12650m2。 2）道路工程： 道路长度：325m，道路修建宽度：42m，车道数：8；车行道路面类型：水泥混凝土。 3）桥梁工程： ①预制空心板梁桥，最大跨径13米，总长：26米。 4）涵洞工程： ①无涵洞，是否顶进箱涵：无。 5）排水工程： 管道材质：混凝土管、连续缠绕玻璃钢管； 施工方法：开槽埋管。 6）隧道工程： 单线隧道长度无m，隧道净空面积无m2，净宽：无m。 7)给水工程： 管道材质：无； 施工方法：无。 8）路灯工程： 路灯类型：无。 9)其他工程： 交通工程、电力工程等。 - 编制范围 按照同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司设计的《陈埭镇求聪路配套桥梁工程(天赐桥)》日期2025.04图纸，专业范围包括 ：通用工程、道路工程、交通工程、桥梁工程、电力工程、排水工程等，具体如下： 1.不含三通一平。 2.无。 - 编制依据 1.图纸：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司设计的《陈埭镇求聪路配套桥梁工程(天赐桥)》图纸及有关设计文件。 2.招标文件：无编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：《陈埭镇求聪路配套桥梁工程(天赐桥)岩土工程勘察报告》。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程计算规范（含现行福建省实施细则)。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止出稿日期以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止出稿日期以前）。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 无. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无. - 报价注意事项 1.土方工程：考虑机械施工，基坑沟槽考虑按人工配合5%计算；回填土按利用场内土，不足的外借土方；外借土方综合单价已含土源费；土方、淤泥外运综合单价已含渣土收纳费及弃土场费用。 2.石方工程：石渣外运综合单价已含渣土收纳费及弃土场费用。 3.脚手架：钢管脚手架。 4.混凝土模板及支架：胶合木、钢模板及支架，实际模板及支架类型不同的不再调整。 5.围堰：粘土围堰。 6.便道及便桥：无。 7.洞内临时设施：无。 8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机进出场费、履带式推土机进出场费、压路机进出场费、履带式起重机进出场费、振动沉拔桩机进出场及安拆费、履带式旋挖钻机进出场及安拆费等；大型机械设备基础、轨道：无 ；大型机械设备检测：无。 9.施工排水降水：抽水台班。 10.处理、监测、监控：由业主委托第三方实施。 11.材料二次搬运：无。 12.行人、行车干扰：无。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：无。 14.爆破安全措施：无。 15.试验爆破措施：无。 16.爆破现场警戒与实验措施：无。 17.水上支架平台：钢管桩、贝雷梁钢栈桥。 18.施工围挡：装配式彩钢夹心板围挡（2.5m高，含预制砼基座、喷淋系统、警示灯、喷绘广告等相关费用）777.89m计算，结算时应根据经批准的合理施工方案和实际情况进行调整。 19.工程排污费：无。 20.其他：无。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 无. - 七、其他需要的说明 - 本工程水泥稳定层及透水混凝土按现拌考虑，其余混凝土按商品混凝土。 - 本工程外购回填及垫层用砂审核按机制砂（回填及垫层用砂）计算，若实际施工未按机制砂（回填及垫层用砂）及设计要求回填的，结算时应根据实际情况进行调整； - 施工现场围挡审核按装配式彩钢夹心板围挡（2.5m高，含预制砼基座、喷淋系统、警示灯、喷绘广告等相关费用）777.89m计算，结算时应根据经批准的合理施工方案和实际情况进行调整； - 保通措施费用（包括交通安全布控）审核按设计方案计算，结算时应根据经批准的合理施工方案（或专项保通措施方案）和实际情况进行调整。 - 经项目单位明确，本工程石料及其他拆除物按利用计算，其利用率如下：人行道砂砾基层拆除后砂砾、路面级配碎石基层拆除后碎石利用率均为80%，块石挡墙拆除后石方利用率为50%，挡墙石栏杆拆除后栏杆利用率为100%； - 预制场地建设费用审核已计入相应预制构件清单项目中； - 送审勘察报告中体现存在孤石，冲钻孔灌注桩审核根据勘察资料中孤石厚度及其岩石坚硬程度等级进行计算； - 钢便桥审核按设计支护方案计算，结算时应根据经批准的合理施工方案和实际情况进行调整； - 钢板桩支撑审核按设计支护方案计算，结算时应根据经批准的合理施工方案和实际情况进行调整； - 现状检查井升降及井盖更换审核按设计数量表的工程量、平均高度进行计算，结算时应根据实际情况进行调整； - 桥梁工程旧桥拆除规格尺寸设计不详，本次预算按拆除工程量表计算，结算时应根据实际情况进行调整； - 施工排水、降水审核按150台班抽水机抽水计算，结算时应根据经批准的合理施工方案和实际情况进行调整； - 经项目单位和设计单位明确，本工程需回填（或换填）种植土（栽植土），相关种植土（栽植土）成分中泥炭土含量≥10%，剩余部分需符合园林绿化有关规范要求，审核按项目单位和设计单位明确事项计算；若实际未按上述要求施工，结算时应根据实际情况进行调整； - 本次预算按图计算了现状标志牌、标杆、现状中央分隔护栏及旧桥拆除费用；拆除后的标志牌、标杆、现状中央分隔护栏及旧桥钢筋未考虑利用；本次预算未计算上述拆除材料的回收残值，因具有一定的经济价值，请项目单位另行考虑回收处置； - 送审设计图纸中的“Ⅱ级螺纹钢筋HRB335”为旧规范钢筋牌号，审核根据《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》（GB 1499.1-2008）、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2007）等现行钢筋国家标准按热轧带肋钢筋HRB400E计算； - 现状管道保护无详细施工图纸，无法计算，未计入本次预算。 - 经设计单位明确，除电力迁改计入本次预算，其余现状管线迁改不计入本次预算。 - 现状雨水口与检查井提升按砖砌计算。 - 经设计单位明确，图号30-002:封端混凝土强度等级为C50。 - 经设计单位明确，图号32-002:4a钢筋直径为12mm。 - 经设计单位明确，图号55-001：桥台（墩）挡块混凝土强度等级为C35。 - 经设计单位明确，图号53-002、4左右幅盖梁1、2号钢筋根数为12根。 - 经设计单位明确，图号53-004右幅盖梁5a号钢筋根数为19根。 - 经设计单位明确，图号53-004右幅盖梁7号钢筋长度为21445mm。 - 经设计单位明确，图号54-001墩柱1号钢筋根数为20根。 - 经设计单位明确，图号71-001桥面连续缝2号钢筋按立面图@100布置50根计算。 - 经设计单位明确，图号75-002搭板1、2号钢筋根数为31根。 八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。