建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：晋江市梅溪中学田径运动场及附属设施改建项目

- 工程概况 - 建设地点： 泉州市晋江市 。 2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围： 拆除工程、运动场建设、室外排水工程、室外电气工程、主席台、升旗台、主席台电气工程；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ，檐口高度： / 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： / 。 - 混凝土情况： 采用商品混凝土 。 - 编制范围 按照 中晏建设集团有限公司设计的晋江市梅溪中学田径运动场及附属设施改建项目图纸，专业范围包括 拆除工程、运动场建设、室外排水工程、室外电气工程、主席台、升旗台、主席台电气工程 ，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：中晏建设集团有限公司设计的晋江市梅溪中学田径运动场及附属设施改建项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / （招标文件编制单位）编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)（截止出稿日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止出稿日以前）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 人造草坪; 50mm高草丝; 格林 、绿茵、佳洲; /. 全塑性塑胶面层; 13mm厚; 路光、世纪联合、康扬（倩韵）; /. 硅PU球场面层; 8mm厚; 世纪联合、康扬（倩韵）、佳创(涣漾). 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 五、报价注意事项 1.土方工程： 土方类别按三类土计取，机械开挖人工配合。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： 胶合或钢模板 。 4.脚手架： / 。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机、履带式推土机、压路机、沥青混凝土摊铺机、路面铣刨机型号按定额 ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： / 。 10.其他： / 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 04B001; 建筑物拆除; 拆除范围、材质、运距; 项; 按设计图示以项计算; 设备间、主席台、升旗台等拆除. 04B002; 人造草坪; 草丝品种、规格、草丝高度; m2; 按设计图示以m2计算; 人造草坪施工、填充弹性系统、画标线. 04B003; 塑胶地面; 材料品种、规格、厚度; m2; 按设计图示以m2计算; 全塑性塑胶面层施工、画标线. 04B004; 塑胶地面; 材料品种、规格、厚度; m2; 按设计图示以m2计算; 全塑性塑胶面层施工、画标线. 04B005; 硅PU面层; 材料品种、规格、厚度; m2; 按设计图示以m2计算; 硅PU面层施工、画标线. - 其他需要的说明 - 根据设计回复：150mm厚的水泥花砖及垫层拆除按50mm厚花砖层+100mm厚混凝土层计取； - 根据设计回复：硅PU篮球场基层同塑胶地面基层做法； - 根据设计回复：足球场及跑道的混凝土垫层平整度要求较高，做法按水泥面层做法计取； - 内外环排水沟的沉砂处已经综合考虑在排水沟单价，不再单独计取； - 路灯之间通长40*4镀锌扁钢暂不计取，实际发生时按实结算； - 设备间、主席台、升旗台等拆除人工工日和机械台班均为暂估量，以实际现场为准办理签证手续，结算按实调整造价； - 土方及建筑垃圾外运运距按3km计取； - 基础梁图纸砼等级未明确，暂按C30计算； - 屋面防水上反暂按150计算； - 屋面挡水混凝土等级暂按C30； - 砌体材料和厚度建施与结施冲突，暂按建施计算； - 外墙面米白色仿石材外墙砖做法与详图冲突，暂按详图计算； - 休息室地面砖图纸未明确，暂按600*600玻化砖计算； - 主席台地面垫层厚度详图和图集冲突，暂按详图计算； - 广播主控设计不详不计入本次预算，； - 由配线柜引至双孔信息插座回路，本次预算管线按(CAT5+UTP4)+(HPV-2X0.5)-F(W)C计算； - LED屏由甲方自行安装，不计入本次预算； 八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 无 。