建筑工程预算审核说明

工程名称： 德化县委党校新校区新增室内球馆及电动摩托车充电桩工程

- 工程概况 1.建设地点： 福建省泉州市德化县 。 2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围： 主要包括土石方工程、桩基工程、房屋建筑与装饰工程（含安装）、房屋建筑加固工程、装配式建筑工程、室外总体工程（含室外拆除及恢复、给排水管网等）等 ；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： 1169.6m2 。 - 层数： 球馆地上1层、停车棚地上1层 ；檐口高度： 球馆檐口高度11.4m、停车棚檐口高度3m 。 - 结构质式： 现浇框架结构、装配式钢结构 。 - 基础类型：冲（钻）孔灌注桩、承台基础、独立基础、筏板基础、基础梁 。 - 装饰情况： 室内楼地面为樟子松运动木地板，踢脚为硬木踢脚线，内墙面装饰为无机涂料墙面，室内天棚装饰为无机涂料天棚，外墙为真石漆涂料墙面，具体装修做法详见室内外装修构造表。 - 混凝土情况： 桩基工程、主体构件采用泵送商品混凝土，二次构件及其他零星构件采用非泵送商品混凝土 。 - 审核范围 按照 司晨设计集团有限公司 设计的 德化县委党校新校区新增室内球馆及电动摩托车充电桩工程 图纸，专业范围包括土石方工程、桩基工程、房屋建筑与装饰工程（含安装）、房屋建筑加固工程、装配式建筑工程、室外总体工程（含室外拆除及恢复、给排水管网等）等，具体如下： 1. 不含三通一平； 2. 不含甲方自理项目 ； 3. 其他详见本说明第八点“其他需要的说明”。 - 审核依据 1.图纸： 司晨设计集团有限公司 设计的 德化县委党校新校区新增室内球馆及电动摩托车充电桩工程 图纸及相关预算说明文件。 2.招标文件： 无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告：福建省建筑轻纺设计院有限公司提供的《德化县委党校新校区新增室内球馆及电动摩托车充电桩工程岩土工程勘察报告》2024年9月版。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 及闽建筑（2017）20号文福建省实施细则 。 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》 （FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省房屋建筑加固工程预算定额》（FJYD-202-2020）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年5月15日以前）。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年5月15日以前） 。其中，暂列金额： 无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数： 根据泉建筑[2021]64号文，人工费指数按1.1701计算。 （2）施工机械台班单价：按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）（闽建筑[2022]1号文）计算。 （3）材料设备价格：参考《泉州工程造价管理》2025年第3期德化县信息价、德化县城区二O二五年第一季度建筑工程材料市场信息价格及市场询价综合考虑取定。 8、其他：扬尘防治措施费按泉建综〔2018〕67号文件计取、企业管理费按闽建筑〔2025〕2号计取、及闽建筑[2023]27号文 。 - 取费标准 1.专业类别：桩基础工程、房屋建筑与装饰工程（含安装）、装配式工程、室外总体工程 。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 增值税税率按9%计取 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：土方开挖类别根据岩土工程勘察报告进行分析，综合判断按四类土包干计取，中标后不再调整；土方开挖以室外标高-0.3为起挖点，土方开挖考虑机械施工，人工配合按5%计算，场地回填土按利用就地开挖土方或市场自行调剂土源考虑，不另计算利用土方的场内转运及临时堆土点费用或缺方的内运费用及土资源费，投标单位应自行考虑，中标后不再调整；土石余方需外运的，运距按8km包干计算，渣土收纳费按10元/m3包干计算，中标后均不再调整。 2.桩基工程： 冲（钻）孔灌注桩 。 3.混凝土模板及支架：采用砖胎膜、扣件式钢管支撑、盘扣式钢管支架、胶合板模板 。 4.脚手架：采用扣件式钢管外墙脚手架、砌筑脚手架、满堂脚手架，使用时间按工期定额及消耗量定额规定计算。 5.施工排水、降水： 无 。 6.垂直运输： 根据定额规定计算，投标人应根据本工程实际结合施工管理水平自行考虑报价，中标后不再调整 。 7.大型机械设备进出场及安拆： 履带式单斗挖掘机进出场费1台次、履带式推土机进出场费1台次、履带式旋挖钻机进出场及安拆费1台次、履带式起重机进出场费1台次，型号按定额计算；进出场台次及型号投标单位应自行考虑，中标后不再调整；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 无 。 10.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本工程预算书取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 质量 等级; 招标人要求的品牌; 备注. 钢筋; 按设计要求; 合格; 三钢（闽光）、三宝、首钢、武钢、三安. 水泥; 32.5和42.5; 合格; 建福（海峡厂）、炼石、润丰（华润）、红狮. UPVC管材; 按设计要求; 合格; 亚通、白蝶、中财、兴源、美佳顺. 电缆、电线; 按设计要求; 合格; 南平太阳、广东日产、福州超阳、广州澳通、福建辉阳、科兴宇. 配电箱; 按设计要求; 合格; 福建易安居、福建弘大、福建协成、厦门同耀、泉州振威、三开电气、弘力电气、新弘电电气、泉州基业电气、亿力电气、福建和通、泉州明兴. 普通灯具; 按设计要求; 合格; 雷士、欧普、三雄极光、佛山、TCL、厦门视贝、捷能通. 铝合金门窗; 按设计要求; 合格; 福建奋安、广东坚美、福建闽发、固美、美图铝业、创安门业. 安全玻璃; 按设计要求; 合格; 南玻、旗滨、中玻、福耀、景图. 消防水灭火设备; 按设计要求; 合格; 天广、北大青岛、深圳泰和安科技、广捷、白沙、海湾. 防水材料; 按设计要求; 合格; 惠安安利、沙县华美、福建鑫誉、城信麒麟、东方雨虹、卓宝. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /. 3.经市场询价的材料设备： 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 渣土收纳费; 现场开挖土石方外运的弃置场地费用; m3; 按设计图示以m3计算. 01B003; 框架柱加固（加大柱截面）; 框架柱加固（加大柱截面）; m3; 按设计图示以m3计算. 01B004; 框架柱加固（加大柱截面模板）; 框架柱加固（加大柱截面模板）; m2; 按设计图示以m2计算. 01B005; 砖胎模; 200厚煤矸石多孔砖，M5砂浆砌筑; m3; 按设计图示以m3计算. 01B006; 穿梁、墙钻孔、植筋; 穿梁、墙钻孔、植筋; 个; 按设计图示以个计算. 01B008; 穿楼板钻孔、植筋; 穿楼板钻孔、植筋; 个; 按设计图示以个计算. 01B009; 挡水槽; 300*300花岗岩挡水槽; 个; 按设计图示以个计算. 01B010; 清洁池; 清洁池; 座; 按设计图示以座计算. 01B011; 盥洗槽; 盥洗槽; m; 按设计图示以m计算. 01B012; 橡胶垫; 钢支座橡胶垫; 个; 按设计图示以个计算. 01B013; 屋面天沟; 镀锌钢板内天沟; m; 按设计图示以m计算. 01B014; 波兰扣; 波兰扣M25; 个; 按设计图示以个计算. 八、其他需要的说明 （一）共性说明： - 本工程清单描述仅标注主要信息，详细工艺及做法虽未具体描述，但综合单价均已考虑，不详之处详见图纸设计；投标单位报价时应综合考虑市场单价与预算单价的出入，在报价中综合考虑，中标后不再调整； - 大体积砼施工,施工时应采取有效温控措施，且符合现行国家标准，投标单位在投标报价单价中综合考虑该项费用，不另计算； - 根据定额说明防水卷材附加层、加强层、搭接、拼缝、压边、留搓用量、接缝收头找平层的嵌缝、冷底子油已计入相应定额内，不另行计算，本工程所有施工缝、后浇带、变形缝、泛水等处的附加层、加强层均已包含在定额含量内，不另计算； - 穿楼板、屋面的各类管道、烟道、雨水口、其他开孔的孔洞等，封堵、密封处理及附加防水层等均已在综合单价中考虑，投标单位在投标报价时应综合考虑，不另计算； - 本工程雨水管可见位置立管同外墙颜色处理费用，由投标单位在投标报价中自行考虑； - 施工时应先砌填充墙后支模浇筑构造柱，构造柱顶与梁底预留不小于 10mm厚间距,采用聚苯乙烯硬泡沫塑料板填实，该项费用已在构造柱综合单价中考虑，实际不同不另计算； - 铝合金门窗单价包含避雷、所有五金件、固定件等，具体详见门窗深化设计图，投标单位投标报价时应根据深化图要求考虑报价； - 所有排气道、立管在穿越非本功能空间的室内时采用碎砖包砌，已在预算综合单价内考虑计算，实际由投标单位自行考虑； - 本工程垂直运输费用，在垂直运输单项工程中一并考虑，根据定额规定计算，投标人应根据本工程实际结合施工管理水平自行考虑报价，中标后不再调整； - 工程开挖土方类别根据岩土工程勘察报告进行分析，综合判断按四类土计取，中标后不再调整； - 土方开挖以室外标高-0.3为起挖点进行计算，土方开挖考虑机械施工，人工配合按5%计算，场地回填土按利用就地开挖土方或市场自行调剂土源考虑，不另计算利用土方的场内转运及临时堆土点费用或缺方的内运费用及土资源费，投标单位应自行考虑，中标后不再调整； - 主体构件采用泵送商品混凝土、二次构件及零星构件采用非泵送商品混凝土； - 土方开挖余方弃置外运运距按8km包干计算，外运土方的弃置场地费用按10元/m3包干计算，实际不同不再调整； - 回填的土石方和路基缺方回填的土石方不计算土方运输费用、土资源费、场内转运费用及临时堆土点费用，此项费用由投标单位自行考虑，不再调整； （二）土建工程： - 桩基长度按地勘报告分析计取，结算时按实调整，灌注桩混凝土的充盈系数按设计要求包干计算，中标后不再调整； - 项目成孔灌注桩，成孔方式预算按旋挖钻机成孔方式计算，具体由投标单位根据地质勘察报告结合现场实际情况综合考虑报价及施工，实际不同不再调整； - 桩基工程，声测管布置桩数按总桩数的 30%(即6根桩)计算，实际不同按实结算； - 女儿墙、栏板内侧（含顶面）装饰按20厚1:3水泥砂浆找平+外墙丙烯酸涂料计算； - 波形瓦规格设计不详，经设计回复，波形瓦按420*330mm计算； - 经设计回复，地下室顶板回填轻质材料按泡沫混凝土计算； - 经建设单位明确，结合现场情况考虑，项目设计图纸3~D-3轴交3-E~3-J轴原地下室顶板区域，原地下室顶板回填材料全部挖除，再按地下种植顶板（一级设防）中防水层做法计算地下室顶板防水工程量，后再回填地下室顶板轻质混凝土材料，实际若未施工，结算按实调整； - 经建设单位明确，项目结构及用途较为特殊，预算按设计图纸要求计算相关地下室底板、地下室顶板、地下室侧墙、外墙及屋面防水工程量，不再重复计算室内地面、楼面及内墙防水工程量； - 项目设计图纸1~3轴交3-E~3-J轴，新作底板区域，按地下室底板（一级设防）防水做法计入本次预算； - 根据项目设计图纸，本工程不存在楼梯间及人流通道房间，其设计说明中房间内钢丝网砂浆加强层不计入本次预算； - 项目加固工程检测费用不计入本次预算，现场实际若有发生，结算提供相关发票，予以按实调整； - 项目中框架梁顶标高9.55m以上女儿墙、檐口斜板、预制板等考虑利用框架梁高大模板支撑架施工，不再计算模板超高支撑增加费，由投标单位根据设计图纸报价综合考虑； - 室外坡道面层材料按芝麻灰花岗岩600*600mm计入本次预算； - 外墙真石漆面层做法，按刮腻子两道、主层涂料1道，面层涂料1道计算； - 项目门窗洞口钢筋混凝土过梁按结施总说明中图6a表格计算，门窗洞口压顶按建施总说明6.1.7计算； - 项目水平系梁按截面 200mm*120mm,内配 2C10 钢筋、箍筋 C6@300计算； - 项目屋面女儿墙分格缝按建筑油膏嵌缝计入本次预算； - 经建设单位、设计单位明确，设计平面图中普通门均按铝合金平开门计入本次预算，实际施工样式需满足建设单位要求； - 经设计单位明确，球馆外墙按190mm厚煤矸石烧结多孔砖，砌筑砂浆等级不低于M5计算； - 经设计单位明确，球馆桩承台混凝土强度等级为C30 P6计算； - 经设计单位明确，球馆桩承台、基础梁、底板均采用P6级抗渗混凝土； - 经设计单位明确，球馆地下室顶板反口混凝土强度等级按C30计算； - 经设计单位明确，球馆桩承台CT2配筋按面筋7C20，底筋7C20计算； - 球馆地下室反口宽度根据设计平面图中宽度计算； - 经设计单位明确，球馆雨棚按图集03G372页143~144，雨棚编号YP4-A1812-19-2，混凝土等级按C25计算； - 经设计单位明确，球馆更衣间房间装饰做法按运动场地相关装饰做法计算； - 经设计单位明确，球馆室外散水按补充图纸中500mm宽计算； - 经设计单位明确，球馆基础底板范围为底板结构布置图中非阴影区部分； - 经设计单位明确，球馆屋面内天沟按图集17J925-1-页2-22计算； - 经设计单位明确，球馆桩承台垫层、基础梁垫层及底板垫层混凝土强度等级按C20计算； - 经设计单位明确，球馆木地面做法按图集23J909-地/楼J9-3-90，面层按樟子松计算； - 经设计单位明确，球馆钢结构系杆按Q355B计算； - 经设计单位明确，球馆墙顶圈梁混凝土强度等级按C25计算； - 经设计单位明确，本工程构造柱、圈梁、过梁、压顶等构件除特殊注明外，均按C25非泵送混凝土计算； - 经设计单位明确，本工程墙体拉结筋按2C6@600计算； - 经设计单位明确，球馆预制叠合板混凝土等级按C30计算； - 球馆预制叠合板钢筋暂按160kg/m3计算，具体详后期深化，由投标单位依据图纸自行报价； - 经设计单位明确，球馆预制内隔墙条板材质按蒸压加气混凝土条板计算； - 经设计单位明确，本工程出入口台阶按图集12J003-2B/B1计算； - 经设计单位明确，本工程室外排水沟按图集12J003-11/A3计算； - 经设计单位明确，本工程无障碍坡道栏杆按不锈钢栏杆计算； - 经设计单位明确，球馆防护栏杆高度按900mm高计算； - 经设计单位明确，本工程不同材料交界处加强网按8*8耐碱玻纤网布压入5厚纤维防裂砂浆层计算，宽度按250mm宽计算； - 经设计单位明确，木踢脚线图集做法中，面层涂料按同内墙无机涂料做法计算； - 项目节能设计说明中，热桥内保温系统具体构造做法中的石灰砂浆（20mm），属于内墙装饰抹灰示意，不计入本次预算； - 经设计单位明确，本次项目无底部接触室外空气的保温系统，本次预算无需计算； - 经设计单位明确，项目铝合金门窗的铝型材按普通铝合金（粉末喷涂）计算； - 经设计单位明确，项目运动场地及更衣间按设计装修做法表计算，无需计算防水； - 经设计单位明确，球馆屋面钢构件均需刷薄型防火材料，构件耐火等级为1.5小时计算； - 经设计单位明确，球馆屋面WJ1屋架结构详图仅为示意图，SC1和XG1按桁架上、下弦支撑平面布置图所示按两层计算； - 经设计单位明确，桩基钢筋1a无相应配筋信息，无需计算； - 经设计单位明确，球馆基础部分（基础底板、桩承台、基础梁）顶标高按-0.35计算； - 球馆构造柱根数按设计平面图中位置计算； - 经设计单位明确，球馆卫生间天棚预算按两遍腻子加喷涂一底两面白色无机涂料计算； - 经设计单位明确，球馆外挑构件及雨棚天棚预算按两遍腻子加喷涂丙烯酸涂料计算； - 经设计单位明确，停车棚钢柱、钢梁结构等按材料表中材质Q235B计算； - 经设计单位明确，停车棚钢柱底部加劲板按400*550*25计算； - 停车棚土方开挖室外地坪标高按标高0.00计算； - 经设计单位明确，停车棚柱脚按C35无收缩细石混凝土计算； - 筏板基础模板按砖胎模按200厚煤矸石多孔砖，M5砂浆砌筑，抹灰层按20厚1:2.5水泥砂浆找平计算； - 地下室侧墙防水的保护层设计不详，不计入本次预算； - 因考虑墙面抹灰平整性，内墙装饰热桥部位仅计算保温砂浆，不再重复计算内墙抹灰层； - 真石漆、天棚装饰滴水线项目包含在外墙真石漆及天棚装饰的清单综合单价中，由投标单位报价综合考虑，不再单独计算； - 室外拆除草皮及土层厚度，按30mm计算，实际不同不再调整； - 恢复绿化工程中的马尼拉草按满铺，养护时间按半年日常养护，半年成活养护，基肥用量按3kg/m2计算； （三）安装工程： - 电气系统拆除部分按图计入本次预算，管线规格参照室内照明系统； - 给排水工程按图计入本次预算； - 经设计单位明确，停车棚无需水电安装预埋等安装工程； - 强电进线仅计预埋管至室外1.5m处，电缆不计入本次预算； - 弱电进线仅计预埋管至室外1.5m处，电缆不计入本次预算； - 屋面光伏轻钢支架由光伏厂家施工，不计入本次预算； （四）其余详见图纸疑问及设计回复所补充图纸。 九、工程预算书审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 详见工程预算审核报告 。