建筑工程预算编制说明

工程名称：文旅·德洋二里

- 工程概况 1.建设地点： 福建省泉州市德化县紫洋陶瓷科技文化产业园内 。 2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程（含安装）、桩基工程、室外总体 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 市优工程 。 4.招标范围：文旅·德洋二里的建筑、安装工程等；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积：总建筑面积：31783.13㎡，其中地下建筑面积4906.95m2地上建筑面积22376.18㎡，其中6#楼9329.68㎡，7#楼12042.97㎡，8#楼995.15㎡。 - 层数：地下室2层，6#楼、7#楼均为地上17层,8#楼为地上2层。檐口高度：6#楼、7#楼均为53.65m,8#楼为8.25m。 - 结构质式：钢筋混凝土框架剪力墙结构。 - 基础类型：锚杆桩承台+冲孔灌注桩承台基础+筏板基础。 - 装饰情况：详见装修构造做法表及业主编制范围说明。 - 混凝土情况：主体结构采用泵送商品混凝土，二次构件均采用非泵送商品混凝土。 - 编制范围 按照浙江佳汇建筑设计股份有限公司设计的文旅·德洋二里。专业范围包括建筑、安装工程等；具体如下： - 不含三通； - 不含业主自理项目。 - 编制依据 1.图纸：浙江佳汇建筑设计股份有限公司设计的文旅·德洋二里及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告：福建省中建海丝勘察设计有限公司提供的文旅 .德洋二里岩土工程勘察报告。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、各专业工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）及我省有关规定。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）;《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）;《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）;《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）;《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）;《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）;《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007）;《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：1924253元；专业工程暂估价：300000元；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：《泉建筑[2021] 64号文关于发布泉州市建设工程人工费动态指数》按1.1701计算。 （2）施工机械台班单价：根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知计算。 （3）材料设备价格：参考《泉州建设工程造价管理信息》（2024年9月）相应德化信息价、德化县城区二○二四年第二季度建筑工程材料市场信息价格、定额基期价格及市场询价综合取定 。 8.其他：扬尘防治措施费按泉建综【2018】67号文件计取。 - 取费标准 1.专业类别： 房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程、室外总体工程、桩基础工程、绿化种植及养护工程 。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 增值税税率按9% 计算 。 4.扬尘防治措施费：10.2%，详泉建综[2018]67号文。 - 施工方法与措施 - 1.土石方工程：本工程土石类别及比例包干，不再调整，投标人需根据地勘及图纸进行综合报价，石方开挖按液压锤考虑，实际开挖方式不同时不调整，回填所需土方和路基缺方不计算土方运输费用、土资源费、场内转运费用及临时堆土点费用，此项费用由投标人自行考虑； - 2.桩基工程：采用抗浮锚杆桩+冲孔灌注桩。 3.混凝土模板及支架：采用砖胎膜和现浇混凝土胶合板模板，各投标人根据实际情况报价，不再调整。 4.脚手架：外墙脚手架采用落地、悬挑扣件式钢管脚手架，各投标人根据实际情况报价，不再调整。 5.施工排水、降水：40个台班包干。 6.垂直运输：施工电梯2台、塔吊1台，使用时间参照工期定额结合市场施工管理水平综合确定。以上垂直运输机械配置数量及使用工期包干计算，中标后不再调整。 7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机、履带式推土机、施工电梯、塔吊，尺寸规格详定额，中标后不再调整；大型机械设备基础：施工电梯基础、塔吊基础，按定额规定套用，中标后不再调整；大型机械设备检测：施工电梯检测、塔吊检测，按定额规定套用，中标后不再调整。 8.基坑支护工程拆除：/。 9.材料二次搬运：/。 10.其他：/。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 水泥; 42.5R、32.5R; 建福、炼石、润丰. 钢筋; 按设计要求; 三钢（闽光）、宝钢、首钢、三宝. 电梯; 按设计要求; 三菱（广东）、奥的斯（天津）、富士达（廊坊）、通力（昆山）. 给、排、污水管材; 按设计要求; 联塑、集泰、亚通、美佳顺. 电缆、电线; 按设计要求; 南平太阳、福建超阳、美亚日产、广州壹缆. 监控; 按设计要求; 海康、宇视、大华. 母线槽; 按设计要求; 福建洛城、江苏大全、重庆伊万. 高低压成套; 按设计要求; 福建新弘电、福建逢兴机电、厦门电力成套、易安居. 配电箱、电表箱; 按设计要求; 福建弘大、福建弘力、福建新弘电、福建逢兴机电、易安居. 直流屏; 按设计要求; 国网迈腾、广东英大、成都瑞创. 真空断路器; 按设计要求; 正泰、天津三开、天正. 低压断路器、微型断路器、双电源; 按设计要求; 杭申、天津三开、北元、福建弘大. 灯具; 按设计要求; 雷士、西顿、飞利浦、视贝. 抗震支架; 按设计要求; 福建固安、福建鼎亿鼎、福建佳固、镇江宝莱. 桥架; 按设计要求; 天耀、程耀、富亿通. 门或防火门; 按设计要求; 福发、金盾、春天. 铝合金门窗; 按设计要求; 福建南平闽铝、广东坚美、山东华建、广东亚铝. 玻璃; 按设计要求; 福耀、耀胜、景图、中玻. 消防自动报警系统; 按设计要求; 鼎信、久远、泰和安. 不锈钢; 按设计要求; 固美、奋安、粤华. 消防水灭火设备、消防阀门、给排水阀门; 按设计要求; 白沙、新龙都、福州阀业，圣伯纳. 防水材料; 按设计要求; 北京东方雨虹、广东科顺、卓宝、宏源防水. 墙漆、涂料; 按设计要求; 数码彩、骏华、高宝. 瓷砖; 按设计要求; 广东惠达、山美、马可波罗. HDPE三层壁复合管; 按设计要求; 联塑、亚通、集泰. 水泵，消防泵，供水设备; 按设计要求; 上海奥利、上海凯泉、上海灵泽、山东双轮. 柴油机; 按设计要求; 上海福柴、日本三菱、重庆康明斯. 通风设备，风机，风口; 按设计要求; 福建凯威、福建软风、上海显隆、福建欣华泰. 复合风管; 按设计要求; 科之安、鑫明鑫、福建凯旋、福建软风、福建欣华泰. 卫生器具; 按设计要求; 九牧、箭牌、恒洁. 空调; 按设计要求; 格力、大金、富士通. - 电梯参考规格表 号 机; 参照图纸. 台 数; 参照图纸; 候 梯 厅; 地 坎; 全部：硬质铝合金. 用 途; 客梯; 门 套; 全部：小门套. 控 制 方 式; 变频变压调速（VVVF）; 1.5mm 厚304发纹不锈钢. 机 种; 门 扇; 全部：1.5mm 厚304发纹不锈钢. 载 重 量; 参照图纸; 按 钮; 单控时：. 速 度; 参照图纸; 面板：发纹不锈钢. 停 数 楼 层; 参照图纸. 服 务 楼 层; 参照图纸; 显示器; 联控时：. 操 作 方 式; 面板：发纹不锈钢. 全 高; 轿 厢; 地 坎 壁 板; 硬质铝合金 1.5mm 厚304发纹不锈钢. 提 升 行 程; 以实际为准. 底 坑 尺 寸(PIT); 参照图纸; 门 楣; 1.5mm 厚304发纹不锈钢. 顶 层 尺 寸(OH); 参照图纸; 门 扇; 1.5mm 厚304发纹不锈钢. 开 门 方 式; 2CO; 天 花 板; CE-g1钢板喷涂. 电 源 电 压; 动力380V照明220V. 对 重; 侧置; 地 板; 拼花大理石. 厅门尺寸(W×H); 参照图纸. 轿厢尺寸(W×D×H); 参照图纸*参照图纸*2500mm; 操 作 盘; 电梯轿厢前壁操作盘一体化. 井道尺寸(W×D); 参照图纸. 注：1、不锈钢均采用304不锈钢，单层厚度达到1.5mm厚；. 2、轿厢净高2.5米；. 3、电梯整机由电梯制造商质保（含日常保养）2年；. 4、主板、变频器一体式原产地原装进口；. 5、曳引机、控制系统、门机原厂原品牌；. 6.光幕安全触板二合一。. 满足以下： - ■曳引机同步运行 ■层高自测定 ■启动补偿功能 ■专用运转 ■司机操作 ■最近楼层服务运转■超载报警 - ■不能开门时救出运转 ■故障电梯自动分离（联控、群控） ■开门报警 ■自动再平层 ■操作盘文字信息 - ■门的异常检查装置 ■光幕 ■五方通话 ■警铃（轿顶） ■轿厢应急照明 ■闲暇自动检测运转■强制关门■运行时间监测 ■井道内急停开关 ■启动计数器 ■超速电气保护 ■超速机械保护 ■避难层返回信号输出 - ■电动机空转保护 ■位置异常自动校正 ■运行次数显示 ■故障自动检测■故障自动存储■电磁干扰滤波器 ■火灾管制运转（一个避难层且在端层） ■轿门防扒开装置 ■耐冲击层门系统 ■开门时间自动调整 ■UCMP轿厢意外移动保护装置 ■基准层返回（单控、联控、群控） ■禁止反向运行登录 ■候梯厅信号文字■取消错误呼叫功能 ■轿厢照明、换气扇自动关闭 ■电源相位故障监测 ■防捣乱功能. - 选 择 功 能 / 装 潢. - ■消防服务运转 ■满载不停 ■停用运转 ■视频电缆 - 无障碍梯配置：■残疾人操作盘 ■语音报站（VONIC） ■后壁半身镜 ■盲文按钮 ■后壁扶手. - 《电梯参数表》 楼栋; 梯号; 载重KG; 速度（M/S); 梯型; 井道尺寸 （宽*深）; 提升高度(M); 层/站/门; 控制方式; 数量（台）; 顶层高度(MM); 底坑深度(MM); 机房高度(MM); 楼层分布. 6-DT3; 1.75; 并联. 6-DT5; 1.75; 并联. 7-DT2; 1.75; 并联; -. 7-DT4; 1.75; 并联; -. 7-DT6; 1.75; 并联. 6-DT2; 1.75; 并联. 6-DT4; 1.75; 并联. 7-DT1; 1.75; 并联. 7-DT3; 1.75; 并联. 7-DT5; 1.75; 并联. 6-DT1; 1.75; 并联. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. - 经市场询价的材料设备： 。 七、本项目补充的工程量清单： 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 八、工程量计算及其他有关说明 （一）土建工程： 共性说明： - 本工程土石类别及比例包干，不再调整，投标人需根据地勘及图纸进行综合报价，石方开挖按液压锤考虑，实际开挖方式不同时不调整，回填所需土方和路基缺方不计算土方运输费用、土资源费、场内转运费用及临时堆土点费用，此项费用由投标人自行考虑； - 三通一平土石方挖运工程由业主另行委托，不计入预算，即二里基坑开挖量是在基底面上留1.0m进行开挖，由主体施工进行开挖、回填； - 空调支架未具体设计详图，按每套480元包干价计入本预算； - 本项目土石方外运运距按5km计算、土方回填采用场地挖方，中标后不再调整，土方渣土收纳费按10元/m3包干，石方不计算渣土收纳费，投标单位报价需自行考虑； - 砌体、混凝土墙体外墙内保温做法按25mm机轻集料保温砂浆计算； - 凸窗顶板、雨披防水未注明防水材质，按1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料计入本预算内； - 合用前室吊顶高度按梁底计入本预算内； - 附框按木塑附框计入本预算内； - 圈梁、构造柱、过梁等二次构件混凝土强度按结构设计说明C25计入本预算内; - 外墙的线角、雨篷、阳台、挑檐、压顶等构件的上部装修做法按1：2.5水泥砂浆10厚抹面，1%往外找坡计入本次预算； - 屋面女儿墙内侧及顶面、出屋面设备管井四面及盖板顶、屋面上方结构梁板柱及雨棚（离地面或屋面高度小于24米）各面、露台栏板内侧及顶面、花池各面装修做法按灰色外墙涂料作法详见05J909-外墙9C／WQ9计入本预算内； - 封闭空调板地面装修按LM2水泥砂浆楼地面计入本预算内； - 卫生间防水高度按2m，厨房、阳台防水高度按0.3m计入本预算内； - 外墙块料墙面已综合考虑鹰嘴滴水线，滴水线不再另行计算费用； - 住宅非封闭阳台天棚、墙面装修按室内外装修用料表备注计算到位； - 屋面防水上反高度按300mm高计入本预算内； - 电梯井圈梁高度按350mm计入本预算内； - 住宅功能用房按住宅厨房、卫生间、住宅客厅、餐厅、卧室、起居室、住宅非封闭阳台计算； - 根据要求：市优工程增加费不另计算，投标单位报价需自行考虑； - 根据要求：设计变更和现场签证暂列金按造价的2.5%计入预算，结算按实调整； - 钢筋接头，钢筋直径≦Ф14按搭接计算，钢筋直径≧Ф16按直螺纹套筒连接计算，实际不同，不再调整，投标单位报价需自行考虑； - 外墙装修已计算1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层，门窗深化标注的门窗侧防水不再另行计算； - 外墙内保温做法按节能设计说明计算； - 根据设计回复：楼地面做法LM3中随捣随抹平不计入本预算； - 上部主体电梯井道墙体隔声处理按做法按08J931-39计算； - 桩基充盈系数结算不再调整，投标人报价自行考虑； - 地下室： - 基坑支护2m范围内硬化同坡面支护做法计算； - 软式排水管端部外包/纺布一层,300g/m2的长度按2m计算； - 泄水管与详图做法不一致，按剖面图标注的Φ80PVC透水管计算； - 地下室基础剖面图与地下室底板做法不一致，按装修表做法为准 - 底板防水的砖胎模侧面找平及防水保护层均按 20厚1:3水泥砂浆找平层计入； - "三防”门门框、封堵构件钢框按成品考虑计算，不另外计算其表面应除锈、用防锈漆打底、再刷调合漆二道,封堵部位侧面喷涂临战封堵字样； - 汽车坡道剖面大样与装修表坡道做法不一致，坡道按铺设碎石垫层+150厚C25砼路面计算。 - 后浇带的做法建筑与结构不同，按结构做法为准计入； - 电梯基坑按基坑大样高度与地下室板平齐； - 后浇带的外加剂按12%膨胀剂计算，其余带外不计算其外加剂； - 注浆管规格按冲(钻)孔灌注桩设计说明中图一所标注的Φ25×2计算； - 楼梯间、电梯厅表三室内外装修用料表与表二室内外装修构造表不一致的，按表三室内外装修用料表为准； - 地下室顶板标高示意图找坡坡度与装修表坡度不一致，按地下室顶板标高示意图3%计算； - 上部卫生间吊顶未注明高度按梁下300mm设置； - 地下室未被埋土外墙做法未提供，按上部外墙WS1做法； - 砖胎膜做法宽度按底面砖胎膜宽度通长做到筏板底； - 垫层与砖胎膜位置平齐、不进行外扩100mm计算； - 管道井没有剖面大样的钢丝网按高1m计算； - 地下室顶板后浇带做法按3厚止水钢板计算； - 根据设计回复：地下室公共卫生间、物业用房仅施工到防水抹灰层； - 根据设计回复：配电房、公共计量间回填土按普通回填土回填即可； - 地下室顶板防水中的车行道、操作场地面层做法按室外景观图纸计入室外道路，地下室顶板WM-2构造做法仅计算至细石混凝土防水层保护层； - 、室外景观绿化工程: - 苗木养护按6个月成活养护、6个月日常养护计算； - 根据设计回复：芝麻灰火烧面、红色透水砖装修做法按素土夯实，压实系数≥0.93+150厚级配碎石垫层+50厚砂垫层+面层计算； - 根据设计回复：仅蓝花楹、异木棉计算支撑木杆： - 根据设计回复：草地在养护十二个月内，按面积计算约每月每平方米50g(分2~3次)尿素做追肥，可撒施或水施;花木和乔灌木最好施用复合肥，花木每平方米每月100g(分2~3次)左右，灌木每株每月25g左右，乔木每月每株150g左右； - 苗木表一（乔木、灌木）中乔木、灌木按表格内标注的数量计算株数； - 根据设计回复：围墙混凝土强度按C25计入本次预算； - 根据设计回复：室外楼梯详景观图纸，不计入次预算； - 本次预算道路、排水沟按”二里道路布置图”中设计提供的工程量计入； - 沥青混凝土运距按100km包干计算； - 沥青混凝土铺设按平整后的室外地面计算，不再另行计算土方开挖费用； - 挡墙按图纸室外07、08、09标注的剖面图的高度范围计算，实际不同按实调整； - 排水沟及路沿石按图纸室外09标注的沥青路面构造图计入本次预算； - 海绵城市： - 雨水工程，雨水管按UPVC双壁波纹管计入，接雨水口管道按管径DN200计入； - 雨水工程土方参考室外总图排水工程土方大样图计入； （四）、安装工程： - 电气工程 - 根据业主要求，电表前工程按图计入本次预算； - 根据业主要求，有线电视、光纤入户系统由地下室电信间、电视机房出线开始计算，计算至入户箱体。户内箱体出线未设计，不计入本次预算； - 住宅户内照明插座，仅计一灯一开关一插座，插座回路配线只计至离配电箱最近的一个插座，其余预埋管道、接线盒均按图计算； - 充电桩工程(含表前线缆及电表箱)按图计算到位； - 根据业主答疑回复，10kv仅高压配管、高压桥架计入本次预算； - 根据设计答疑回复，变配电室由电力单位深化设计，仅由出线开始计算。出线算至配电室外墙处，预留配电室半周长； - 配电室内照明及插座不计入本次预算，配电室的照明配电箱及风机配电箱及其进线计入本次预算； - 电梯井道照明由电梯厂家统一施工，不另计费用，投标单位自行考虑； - 住宅竖向桥架引至表箱，增设平面桥架方便进出线缆敷设，按住户桥架CT-200×100计入本次预算; - 地下室风机配电箱，引至风机设备电源的配合表内，有电缆及配线不同线缆，均按电线材料计入本次预算，埋管材质按SC管计入本次预算； - 地下室配电箱ALBTD204-1为车库普通照明配电箱，普通配电桥架未设置至地下室二层，由引下点位置就近引至配电箱； - 卫生间等电位联结，按每间卫生间8m计入本次预算； - 光纤入户及有线电视系统入户预埋管，图例表内显示采用材质SC20管CC/WC敷设，平面图显示采用材质PC20管FC敷设，按平面图标注计入本次预算； - 可视对讲系统入户预埋管，图例表内显示采用材质SC25管CC/WC敷设，平面图显示采用材质PC25管CC/WC敷设，按平面图标注计入本次预算； - 消防设备电源监控系统，系统图线型与《消防图例及线型安装表》内线型不一致，以《消防图例及线型安装表》内线型为准计入； - 防火门监控系统，模块引至门磁开关及闭门器，工程量按1m计入本次预算； - 地下室火灾报警系统，模块箱出线至加压送风口按WDZBN-BYJ(F)-4x2.5/SC20入本次预算； - 室外快充充电桩表箱AWkc1出线至快充充电桩设备，平面未设计，按一处5m工程量计入本次预算； - 电梯工程计入本次预算； - 水卫工程 - 一次、二次供水表前表后均按图计入； - 给水系统，外墙处的水表井，水表及阀门均计入，水表后计算到厨房处预留一个水龙头； - 上部楼栋的水表均按远传水表计入。 - 公共部分卫生洁具按图计入； - 排水系统计算到室外第一个检查井处； - 雨水、冷凝水系统计算到明沟； - 空调套管穿混凝土墙按钢套管DN80计入，穿砖墙按塑料套管DN80计入；卫生间钢套管按DN100+不锈钢封风帽计入； - 消火栓系统计算到外墙处，出外墙部分归入室外计入； - 地下室消火栓系统，灭火器设计在充电桩区域且设计在消火栓底下的灭火器型号按5千克计入； - 喷淋系统按图计算，末端排水管道计算到明沟； - 集水坑系统，室外海绵总图未设计管道接至雨水检查井，排水管道算至外墙预留1.5米； - 室外消火栓规格按SSF100/65-1.6计入； - 暖通工程 - 暖通系统按图计入； - 夜景工程 - 夜景工程内，消控室智能管理主机计入本次预算； - 夜景工程内，智能模块、智能控制软件及引至配电箱的智能控制线缆敷设需厂家深化，按暂估价20万计入本次预算； - 室外景观工程内，所有电力电缆穿越硬质路、车行道路面时须穿镀锌钢管保护，按镀锌钢管计入本次预算； - 根据设计说明内，电缆在连接设备或灯具时,应预留适当长度(1.5米)作为检修和调试设备用，每个灯具预留1.5m计入本次预算； - 智能化工程 - 智能化工程，设备按图计算，具体参数以设计提供的《（图纸清单）文旅·德洋二里智能化工程清单V4》内为准； - 电梯五方通话对讲系统，仅计至电梯机房管线敷设，电梯底坑、电梯轿厢、电梯轿厢顶、电梯机房的管线及设备由电梯专业提供； - 按设计回复：信息发布系统，仅计预埋管线及接线盒，设备不计入本次预算； - 智能化工程内各设备的连接跳线，综合在各系统设备单价中，由投标单位自行报价考虑； - 智能化设备调试费用综合在各系统设备单价中，由投标单位自行报价综合考虑； - 各线缆、光纤综合单价已综合考虑线缆测试、光纤测试等内容； - 其他： - 充电桩工程引至末端设备管线按现有图纸点位计算； - 消防设备电源监控系统及电气火灾监控系统，按系统图结合平面计入本次预算； - 水表远传系统未提供系统图，仅计预埋管道； - 景观水系统安装图纸未设计，按暂估价10万元计入本次预算； - 根据业主明确，高压进线线缆及配电室高低压配电工程未设计，不计入本次预算； - 本项目系统图内标注配管SC管，均按焊接钢管材质计入本次预算；