建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：灵源先进产业科创园

- 工程概况 1.建设地点：泉州市晋江市。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程（含安装）、室外总体。 3.合同工期： / ；工程质量等级： / 。 4.招标范围：灵源先进产业园科创园项目的场地土方平整、基坑支护、地下室、房屋建筑与装饰工程、水电安装工程、室外总体、智能化工程、绿化种植及管网工程等项目。 5.工程特征： - 建筑面积：总建筑面积 95874.72平方米，其中地下室建筑面积 5746.93平方米;1#厂房建筑面积:7740平方米、2#厂房建筑面积:13958平方米;3#厂房建筑面积:2257.6平方米;3#厂房配套用房:126.9平方米:4#楼建筑面积:21323.42平方米;4#厂房配套用房:360平方米;5#厂房16041.12平方米，6#厂房、6#厂房配套用房、7#楼合计地上建筑面积28285.75平方米（其中6#厂房 地上建筑面积：16524平方米；6#厂房配套用房地上建筑面积：68平方米；7#楼地上建筑面积：11693.75平方米）；6#厂房、6#厂房配套用房、7#楼地下室连通，地下室建筑面积为5746.93平方米；门卫1建筑面积:17.5平方米;门卫2建筑面积:17.5平方米。 - 层数：1#厂房层数：4层，檐高：23.6m； 2#厂房层数：4层，檐高：23.6m， 3#厂房层数：4层，檐高：23.6m；3#配套用房层数：1层，檐高：5.25m，4#厂房层数：6层，檐高：34.8m；4#配套用房层数：1层，檐高：7.3m；5#厂房层数：4层，檐高：23.6m；6#厂房层数：13层，檐高：53.8m；6#配套用房层数：1层，檐高：5.2m；7#楼层数：15层，檐高：49.5m；门卫1层数：1层，檐高：7.2m；门卫2层数：1层，檐高：6m。 - 结构质式：框架结构、框剪结构。 - 基础类型：筏板基础、独立基础。 - 装饰情况：详见装修做法表。 - 混凝土情况：主体采用泵送商品混凝土，二次构件采用非泵送商品混凝土。 - 编制范围 按照福建禹澄建筑设计有限公司设计的灵源先进产业科创园图纸，专业范围包括建筑工程、装饰工程、安装工程，具体如下： - 不含三通； - 编制依据 1.图纸：福建禹澄建筑设计有限公司 设计的 灵源先进产业科创园图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告：《灵源先进产业科创园项目岩土工程勘察报告》。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额 》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件（截止正式出稿日期）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止正式出稿日期）。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：《福建省建设工程人工费动态管理办法》及泉建综[2021]64号泉州市住房和城乡建设局关于发布泉州市建设工程人工费指数的通知。 （2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版） 。 （3）材料设备价格：参考《泉州工程造价管理》（2025年03月）晋江市信息价及市场询价。 8、其他：（1）扬尘防治措施费按《泉州市住房城乡建设局关于增补建设工程扬尘防治措施费用的通知》泉建综[2018]67号执行。 （2）增值税税率调整按《关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知》闽建筑[2019]11号文。 - 取费标准 - 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程（含安装） - 2.总承包服务费费率： / 。 - 3.税率： 9% 。 4.扬尘防治措施费：安全文明施工费的10.2% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 1.土石方工程：土方考虑机械施工，人工配合比例按5%，回填土按就地取土，土方外运运距由投标人自行考虑（含土方收纳费、堆置费及弃土场费用），中标后不再调整。 - 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。 4.脚手架：外墙落地式扣件式钢管脚手架、砌筑脚手架、满堂装饰脚手架。 5.施工排水、降水：按定额规定套用。 6.垂直运输：塔吊、施工电梯，施工电梯、塔吊实际施工方案不同不予调整。 7.大型机械设备进出场及安拆：塔吊、施工电梯、挖掘机、推土机；大型机械设备基础：塔吊、施工电梯；大型机械设备检测： 塔吊、施工电梯。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： / 。 - 10.其他： 如遇到石方，按福建省有关资源化管理办法执行。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： - / 。 - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001 01B002 01B003 01B006 01B007 01B008; 泛水; 泛水（1厚铝合金成品压条、φ6塑料胀管螺钉@500）; m; 按长度计算; 包含施工所需的一切人工、材料、机械及运输费用。. 01B004; 洞口外钢丝网; 洞口外钢丝网; m2; 按面积计算; 包含施工所需的一切人工、材料、机械及运输费用。. 01B005; 挡鼠板; 500高挡鼠板; m; 按长度计算; 包含施工所需的一切人工、材料、机械及运输费用。. - 八、其他需要的说明 (一)土建部分 共性 - 根据设计回复，预埋混凝土块同墙高； - 根据设计回复，厂房虚线墙（业主自理）不在本次预算范围； - 根据设计回复，压顶大样图以结施结构设计总说明为准； - 根据设计回复，门、窗洞边小墙垛以结施结构设计总说明为准； - 根据设计回复，屋面防水按1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材考虑； - 根据设计回复，1-5#楼厂房装饰做法调整为：楼地面按23J909-1 地A21、楼A21/3-18页考虑；踢脚按23J909-1 1D/4-4页考虑；内墙柱面及天棚面取消腻子及涂料； - 根据设计回复，电梯井抹灰仅计墙面； - 水电井装饰做法按电梯井考虑（一层垫层仍计入预算）； - 根据设计回复，1-5#楼电梯基坑地面及墙面按8厚聚合物水泥防水砂浆+9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平考虑； - 根据设计回复，外墙内保温抗裂砂浆可代替内墙面找平抹灰层； - 根据设计回复，水电井楼面、墙面及天棚按9厚1:3水泥砂浆考虑； - 本工程1~5#厂房外门窗按断热铝合金型材，5高透光双银Low-E+12氩气+5透明玻璃计入； - 根据设计回复，1-6#厂房无需做外墙内保温； - 地下室 - 地下室锚杆长度暂按15m，入岩深度按7m考虑； - 根据设计回复，砖胎膜厚度按120mm厚考虑； - 4#厂房 - 根据设计回复，设备间装饰做法同设备机房等装饰做法，装卸平台装饰做法同吊装平台做法； - 根据设计回复，柱截面加大从-0.5m开始加大截面； - 根据设计回复，电梯厅装饰做法同厂房、前室装饰做法； - 根据设计回复，反口挡土采用C30混凝土，抗渗等级P6； - 根据设计回复，建筑图上柱尺寸与柱图描述不一致时，按建筑图为准； - 根据设计回复，三层平面图雨披参考大样一 12号做法； - 根据设计回复，1-5#楼厂房屋面防护栏杆按图集防护栏杆22J403－1－PB33\3－45 ，立柱采用∅76厚3.5圆管计算； - 根据设计回复，卫生间楼地面面层及墙面面层、吊顶面层均不计入本次预算； - 1#、3#、5#厂房 - 根据设计回复，报警阀间、企业设备间、工具间装修做法同设备机房装修做法； - 根据设计回复，电梯厅装修做法同厂房、合用前室装修做法； - 根据设计回复，卫生间吊顶高度为楼层下800mm； - 根据设计回复，装修做法表中电梯井、排烟井、风井9厚1:3水泥砂浆分层抹平为地面、墙面、天棚做法； - 根据设计回复，雨蓬板面做法以装修做法表为准； - 根据设计回复，1、5#厂房虚墙不在本次预算范围内； - 根据设计回复，1#3#厂房卫生间砖墙及隔断等卫浴都不在本次预算内； - 根据设计回复，1-4#楼厂房卫生间虚墙用户自理，卫生间楼面面砖、墙面面砖、天棚吊顶面层不计算； - 根据设计回复，1-5#楼厂房屋面防护栏杆按图集防护栏杆22J403－1－PB33\3－45 ，立柱采用∅76厚3.5圆管计算； - 根据设计回复，5#厂房的挡土墙及底板参照地下室防水做法； - 散水明沟尺寸按200×150mm计算； - 根据设计回复，5#厂房的挡土墙及底板防水参照地下室做法计入； - 5#厂房挑板板底及板面做法按装修表雨披做法计算； - 门卫2 - 门卫2玻璃栏板按不锈钢栏板，钢化玻璃12厚计算； - 门卫2屋面按节能设计屋面做法计算； - 6#楼 - 变配电室位于室内，需考虑隔音降噪，根据设计回复按墙面做法详23J909-1 内28A/7-38页，顶棚做法详23J909-1 棚80/8-14页，柴油发电机房同此做法； - 7#楼 - 垃圾收集间做法未知，同工具间； - 根据设计回复，墙面涂抹1.5厚聚氨酯防水涂料（不应少于两道），指两道合计1.5厚； - 二装地面1.5厚防水卷材材质未知，按PVC防水卷材考虑； - 空调井装饰做法未知，按同风井装饰做法考虑； - 梳妆镜除无障碍卫生间外，其余长度均按洗手台长度考虑，高度按800mm考虑。 - 茶水间内柜子做法未知，暂不计取； - 四至十五层宿舍卫生间蹲位无具体做法，仅计地面装饰，蹲位零星砖砌及垫层暂不计入； - 四至十五层走廊按二层走廊考虑； - 7-4~7-2轴、7-8~7-6轴交7-F轴墙面铝单板取消； - 室外 - 根据设计回复，绿化养护采用自动喷灌计取； - 根据设计回复，种植土按二类种植土计取； - 根据设计回复，绿化养护用水暂按甲方供水计取； - 根据设计回复，满铺草皮时，先铺设3cm的粗砂计取; - 根据设计回复，树木支撑架按苗木表计取; - 根据设计回复，篮球场（LA-01）的围网有2个门； - 根据设计回复，篮球场的北侧和右侧有排水沟，排水沟内侧抹灰材质及厚度按20厚1:2.5水泥砂浆抹平，掺5%防水粉计取； - 根据设计回复，入口水景详图（LA-02.01~02.02）的结构层中15厚1:2.5水泥砂浆保护层为花岗岩的结合层； - 根据设计回复，入口水景详图（LA-02.01~02.02）的喷泉底部按通长设置，内侧增加涌泉内沟线，3860长x260宽x330深； - 根据设计回复，入口水景详图（LA-02.01~02.02）中的排水沟的混凝土按“150厚C25防水钢筋混凝土P6抗渗+φ10@150双层双向”计取； - 根据设计回复，主入口景墙（LA-03）和次入口景墙（LA-04）的砂浆找平种类按20厚1：3水泥砂浆压实抹平计取； - 根据设计回复，主入口景墙（LA-03）和次入口景墙（LA-04）的压顶梁混凝土强度等级按C25计取； - 根据设计回复，主入口景墙（LA-03）的实际长度按15060mm计取； - 根据设计回复，主入口景墙（LA-03）的上半部分的构造柱按GZ2计取； - 根据设计回复，主入口景墙（LA-03）的长度按 计取； - 根据设计回复，景墙的亚克力字包含在本次预算； - 根据设计回复，次入口景墙（LA-04）的三片墙的砖砌厚度分别180+240+240mm； - 根据设计回复，围墙砌筑在挡墙上的的砖砌部分按室外地平线开始计算； - 根据设计回复，围墙（LA-06）的砖砌基础的材质按MU10砖砌体M7.5砂浆砌筑计取； - 根据设计回复，围墙（LA-06）中围墙柱的材料为C25混凝土，结构尺寸按0.24m*0.54m计取； - 根据设计回复，挡土墙B-B1段高度 1100—800mm，CD段按600mm DE段按800mm； - 根据设计回复，围墙（LA-06）中围墙上的柱的柱高室外地坪以上的部分按斜坡段柱高(2.1+0.5)m计取，平地段和挡土墙段按2.1m计取 ； - 根据设计回复，围墙（LA-06）中围墙凹槽三面均喷涂深灰色真石漆计取； - 根据设计回复，景观挡土墙（LP-9）开挖基础按1m深计取 ，其余土方不计，结算按实调整； - 根据设计回复，景观挡土墙（LP-9）材质按毛石混凝土挡土墙计取； - 根据设计回复，景观挡土墙（LP-9）中根据图集17J008所示挡土墙的垫层、泄水管，反滤层，伸缩缝、钢筋，面层铺装等材质及尺寸均同边坡支护挡土墙设计 ； - 根据设计回复，景观挡土墙（LP-9）中4#楼旁边的围墙挡土墙按详图集17J008的211页-FJDB4.5计取； - 根据设计回复，景观挡土墙（LP-9）中的挡墙按下面设排水沟，做法同边坡挡土墙设计； - 根据设计回复，景观挡土墙（LP-9）面层无装饰； - 根据设计回复，#5#楼边坡支护（岩施-1~12）1-1坡面图中挡土墙墙后填土坡率按1:1计取，结算按实调整； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）的混凝土强度等级按C30毛石混凝土挡墙计取； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）的挡墙墙顶200厚素混凝土强度为C30，挡墙高度相应减少200mm； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）挡墙的基础换填材料按C30毛石混凝土换填； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）中挡土墙尺寸表中S代表挡墙剖面面积； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）剖面图中挡墙的300厚砂砾石反滤层按在泄水管位置铺设0.3*0.3*0.3m； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）设计说明挡墙墙后回填碎石土； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）中排水沟/截水沟大样中沟体的材质为C30混凝土； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）中排水沟/截水沟大样中预制盖板的材质为C30混凝土； - 根据设计回复，防护栏杆以景观设计为准； - 根据设计回复，BZ-01-④中采用的40厚AC-13（70号）灰黑色沥青为细粒式沥青混凝土AC-13C； - 根据设计回复，BZ-01-⑦/⑧中的汀步尺寸按900x300x50厚计取； - 根据设计回复，BZ-06的机动车停车位快充标志中白色划线的尺寸800*1200，宽度按100计取，具体详见修改后的图纸 ； - 根据设计回复，BZ-06的机动车停车位中成品挡车条的材质和尺寸按540x150x100橡塑挡车条计取； - 根据设计回复，LD-01中索引的休闲座椅取消； - 根据设计回复，BZ-06中机动车停车位收边按300x600x50厚芝麻黑花岗岩火烧面计取； - 根据设计回复，车位标线宽度为150 ； - 根据设计回复，DMB中斑马线线与线的间距是700mm； - 根据设计回复，已设置停车位的无需画车位线； - 根据设计回复，单柱式标志牌的基础混凝土强度等级C25计取； - 根据设计回复，提示牌详图尺寸按800*600计取； - 非机动车车位标线（线宽150）的工程量暂按设计量计取，结算按实调整 ； - 斑马线（3000*300）的工程量暂按设计量计取，结算按实调整； - 挡土墙后300厚砂砾石反滤层按每根泄水管后面设置一个300*300*300的反滤包 ，结算按实调整； - (二)安装部分 共性 - 进入4-1#变配电室电源电缆预留半周长28m； - 进入4-1#公共配电室电源电缆预留半周长13m； - 进入6#配电室电源电缆预留半周长30m； - 进入6#消控室线缆预留8m； - 强电系统按图计算； - 火灾报警按图计算； - 暖通、空调系统均按图计算到位； - 人防给水水箱及给水稳压设备临战安装未计算； - 景观给水取水阀DN20按20个计算；自动排气阀DN25按5个计算； - 室外给水埋地管道抗振支架未计算； - 根据设计回复，室外充电桩仅计预埋管； 智能化 - 共性：机柜位置及数量系统图和平面不符，按系统图计入； - 视频监控系统：门卫、地下室、7#楼机柜(含PDU、防雷器）、光纤配线架（含配套理线架)和综合综合布线/计算机网络(外网、语音)系统共用，不重复计算； - 车辆出入口管理系统：系统图和大样图不符（系统图用雷达，大样图用地感），本次按系统图雷达计入； - 车辆出入口管理系统：大样图和平面图布局不同，按平面图计入管线，安全岛按个计入； - UPS不间断电源系统：智能化系统图中停车场系统、门禁系统中的YJV-3*3.5电缆消防室UPS配电箱系统图不符，按UPS配电箱系统图回路计算，线缆型号根据规范按YJV计入； 供配电 - 配电室内双电源照明配电箱及进线电源归主体工程计入； - 开关站10KV电力电缆进线引自市政电力管网设计未明确未计算，高压进线埋管计至红线内第一个电力手孔。 - 其余详见设计回复。 - 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 。