建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七)

- 工程概况 1.建设地点：福建省晋江市。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程、安装工程、园林绿化与景观工程、海绵工程。 3.合同工期：/；工程质量等级：合格。 4.招标范围： 芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七)的基坑支护、桩基础、房屋建筑与装饰工程、安装工程、园林绿化与景观工程、海绵工程等项目；单独发包的专业工程：/。 5.工程特征： - 建筑面积：108536.78m2（其中厂房八17927.84m2，厂房九17927.84m2，厂房十一4005.68m2，厂房十二、十三、十四28137.82m2，厂房十五4005.68m2，厂房十六13476.4m2，厂房十七23055.52m2）。 - 层数：厂房八、九、十六、十七地上四层，厂房十二、十四地上三层、十三地上四层、地下一层，厂房十一、十五地上两层。 - 结构质式：框架结构。 - 基础类型：桩基础、独立基础、满堂基础。 - 装饰情况：全装修。 - 混凝土情况：主体结构采用泵送商品混凝土，二次构件采用非泵送商品混凝土。 - 编制范围、 按照湖南城市学院设计研究院有限公司设计的芯智造产业园（集成电路小微工业园二期）-B标段厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七图纸，专业范围包括房屋建筑与装饰工程、安装工程、园林绿化与景观工程、配电工程等项目，具体如下： - 不含三通； - 含电梯工程； - 含A标、B标、C标及室外智能化工程； - 含幕墙工程； - 含A标、B标、C标夜景工程； - 含抗震支架； - 含海绵工程； - 含基坑支护； - 基础设施配电工程； - 编制依据 1.图纸：湖南城市学院设计研究院有限公司设计的芯智造产业园（集成电路小微工业园二期）-B标段厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七图纸，图纸疑问回复函及有关设计文件。 2.招标文件： /编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 。 3.地质勘察报告：芯智造产业园（集成电路小微工业园二期）-B标段勘察报告。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 专业工程计算规范（含现行福建省实施细则)。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止至2025年2月27日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止至2025年2月27日）。其中，暂列金额：/ ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料（详见招标文件） 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 钢筋; 按设计要求; 三钢、宝钢、三宝、首钢; 参考或不低于. 水泥; 按设计要求; 红狮、海螺、华润、金牛; 参考或不低于. 混凝土添加剂; 按设计要求; 福建九阊、福建腾业、浙江西伏; 参考或不低于. 内墙涂料; 按设计要求; 三棵树、PPG、嘉宝莉; 参考或不低于. 腻子; 按设计要求; 德高、立邦、三棵树; 参考或不低于. 基层板/木饰板; /; 兔宝宝、千年舟、伟业; 参考或不低于. 石膏板/轻钢龙骨; 兔宝宝、千年舟、伟业; 参考或不低于. 铝合金型材; 按设计要求; 栋梁铝材、亚铝、忠旺铝材、南山铝材; 参考或不低于. 玻璃; 按设计要求; 南玻、耀皮、新福兴; 参考或不低于. 防水涂料、防水卷材; 按设计要求; 闽固、宏源防水、北新防水、西牛皮防水; 参考或不低于. 地坪漆; 按设计要求; 丰邦、乐事、星皇漆; 参考或不低于. 铝单板; 按设计要求; 南平闽铝、佛山亿斯泰、江西环虹秀、广州华顶; 参考或不低于. 地铺石; 按设计要求; 国星、七彩、豪山、铭盛; 参考或不低于. 内墙瓷砖、地面砖; 按设计要求; 骏陶、豪山、晋成、丹豪; 参考或不低于. 马赛克; 按设计要求; 佳辉、益兴、山美、彬发、明兴; 参考或不低于. 外墙软瓷; 按设计要求; 湖北垚美、广东福美、广东福莱特、典尚; 参考或不低于. 门窗铝型材; 按设计要求; 闽发、广铝、凤铝; 参考或不低于. 门窗五金配件（含幕墙）; 按设计要求; 坚朗、杨式立兴、兴三星; 参考或不低于. 结构型耐候密封胶、防火密封胶; 按设计要求; 广州白云、杭州之江、上海道康宁; 参考或不低于. 配电箱、动力柜; 按设计要求; 施耐德、西门子、厦门ABB、福建聚创、泉州万泉; 参考或不低于. 配电箱、动力柜的元器件; 按设计要求; 施耐德、西门子、厦门ABB、江苏大全（凯帆）、江苏常熟（日月）、上海人民（上联）; 参考或不低于. 线槽、桥架; 按设计要求; 闽雀、首开、博裕、泰瑞安; 参考或不低于. PVC电工等穿线套管; 按设计要求; 福建亚通、浙江伟星、上海白蝶、金德管业; 参考或不低于. 镀锌钢管（含 SC/JDG管）; 按设计要求; 盛超凯越、银球、上海凯必吉、北京鑫盛泰; 参考或不低于. 不锈钢管; 按设计要求; 共同、民乐、班尼戈、识品; 参考或不低于. 电线电缆; 按设计要求; 南平太阳、上海南洋、南缆科技、江苏宝胜、江苏远东; 参考或不低于. 照明灯具; 按设计要求; 西顿、飞利浦、雷士; 参考或不低于. 应急照明灯具; 按设计要求; 北大青鸟、敏华、雷士、泰和安; 参考或不低于. 开关面板、插座; 按设计要求; 施耐德、西门子、ABB; 参考或不低于. 卫生洁具及配件; 按设计要求; 恒洁（HEGII）、九牧（JOMOO）、TOTO; 参考或不低于. 给、排水管道及管件; 按设计要求; 福建亚通、浙江伟星、上海白蝶、金德管业; 参考或不低于. 阀门; 按设计要求; 天津塘沽龙成、天津塘沽福思特、福建创新卡压; 参考或不低于. 空气源热泵; 按设计要求; 史密斯、海尔、格力; 参考或不低于. 水泵、稳压设备、隔油设备; 按设计要求; 上海奥利、山东双轮、广州广一; 参考或不低于. 消防报警设备（含火灾自动报警系统、可燃气体灭火系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统等）; 按设计要求; 海康威视、广东东君、海湾、霍尼韦尔、西门子; 参考或不低于. 柴油发电机; 按设计要求; 广西玉柴、永锋盛电力、潍柴电力; 参考或不低于. 通风及防排烟设备; 按设计要求; 靖江博尔、欣华泰、英飞同仁; 参考或不低于. 防火门; 按设计要求; 金盾、秀星、福发; 参考或不低于. PSP钢塑复合压力管; 按设计要求; 京青、新兴、金牛、军星、国恒; 参考或不低于. 抗震支架; 按设计要求; 盛隆泽、沪航、富亿通; 参考或不低于. 电梯; 按设计要求; 奥的斯、菱王电梯、通力、广州日立; 参考或不低于. 中央空调; 按设计要求; 格力、美的、海尔; 参考或不低于. 监控设备; 按设计要求; 海康威视、大华、宇视; 参考或不低于. 高低压柜型(厂家); 按设计要求; 福建弘力（施耐德授权柜MVNEXBlockset）、新成中正（ABB授权柜UnisafeMDmax）、福建森源（西门子授权柜Nxair8PT）; 参考或不低于. 高低压柜元器件; 按设计要求; 施耐德、ABB、西门子; 参考或不低于. 变压器; 按设计要求; 施耐德、ABB、西门子; 参考或不低于. 智能电表; 按设计要求; 青岛鼎信通讯、杭州炬华科技、杭州华立科技; 参考或不低于. 内外涂塑复合钢管; 按设计要求; 千予、新火炬、瑞钛、联塑; 参考或不低于. 消防器材; 按设计要求; 颖龙，万消，颖杰，天广; 参考或不低于. 户外照明; 按设计要求; 飞利浦、雷士、勤上、洲明; 参考或不低于. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. - 报价注意事项 1.土方工程：考虑机械施工，人工配合比例按5%计算；回填土利用现场土源，余土、石渣外运按5公里包干计算（含弃土场及渣土收纳费）。 2.桩基工程：预应力高强混凝土管桩（PHC管桩）Φ500 AB125 。 3.混凝土模板及支架： 扣件式钢管支撑胶合板模板 。 4.脚手架：外墙落地式钢管脚手架、满堂装饰脚手架、砌筑里脚手架、砌筑双排脚手架。 5.施工排水、降水：采用基坑降水井降水，降水井60座，降水时间按5400天计入，工程量按实结算。 6.垂直运输：塔吊4台、施工电梯12台，机械型号按定额规定。 7.大型机械设备进出场及安拆费：考虑塔吊4台，施工电梯12台，履带式挖掘机2台，推土机2台，静力压桩机2台，沥青混凝土摊铺机1台，机械型号按定额，实际不同不再调整，投标报价时应充分考虑，如有赶工要求，应能满足赶工施工；大型机械设备基础：按定额规定计算；大型机械设备检测：按定额规定计算。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.需要二次深化设计的 / 。 11.其他： / 。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 泛水; 泛水详12J201-1/A14; m; 根据图纸按长度计算; 制作、安装. 04B001; 挡车石; 500*250*150 芝麻灰花岗岩 机切面 倒R15圆角 挡车石; 个; 根据图纸按数量计算; 制作、安装. 05B002; 花岗岩坐凳; 600*450*450 爵士白花岗岩整石光面 切角10; M; 根据图纸按长度计算; 制作、安装. 05B003; 成品羽毛球网球架及球网; 套; 根据图纸按数量计算; 制作、安装. - 其他需要的说明 - 建筑部分 共性 - 根据设计回复：配电室的室内回填、电缆沟及地面装修计入基础设施供配电部分； - 根据设计回复：配电室电缆沟底板及配电室外墙防水计入主体土建； - 根据设计回复：本工程桩基长度暂按图纸设计长度计入，工程量按实结算； - 根据设计回复：外墙砂浆垂直分格缝间距按6m，水平分格缝与窗口口上沿或下沿平齐； - 根据设计回复：屋面找坡层按最薄处30厚LC7.0轻集料混凝土2%找坡层计算； - 屋面天沟防水附加层已按定额规范规定综合考虑在主体屋面防水层中，不再另行计算； - 根据设计回复：屋面台阶面层材质同上人屋面块料面层； - 根据设计回复：门厅墙面、天棚、楼地面装修做法同生厂车间； - 根据业主回复：楼梯间踢脚面层按烧面G3503巴厝白花岗岩计算； - 根据设计回复：楼梯踏步防滑条详22J403-1—5/8-16； - 根据设计回复：强电间、开闭所、电梯机房地面装修按楼6, 强电间的墙面、天棚装修按内1、顶1计算 - 根据设计回复：电梯井道本次预算不计算抹灰； - 根据设计回复：电梯基坑墙面同地面做法，无需再计算设计说明13.3.2的加刷聚合物水泥基防水涂料； - 根据设计回复：踢1的计算范围包括设备机房、排烟机房、电梯机房； - 根据设计回复：外墙保温板计算范围不包含节点外墙面、造型砖墙面、以及上人屋面范围的外墙面； - 根据设计回复：小便斗高度按1.2m计算； - 根据设计回复：幕墙可视面为砖墙面及结构面需计算2.0mm厚铝单板背衬板不再计算其他装修； - 根据设计回复：屋面天沟位置按屋面2计算； - 本次预算后浇带混凝土已考虑添加剂，后期若无实际发生按实结算； - 地下室 - 本工程桩基长度暂按图纸设计长度计入，桩尖长度按0.5m考虑，工程量按实结算； - 预制钢筋混凝土管桩不考虑桩头预留，如有凿桩头，工程量按实计算； - 根据设计回复：主楼下柱混凝土等级按c40计入，其余墙柱混凝土等级按C30计入本次预算； - 地下室坡道顶盖外及栏板内外侧墙面装饰按真石漆计入本次预算； - 非人防排风排烟机房墙面装饰板高度计算至吊顶上100； - 人防排烟井、防爆波房间装饰做法井同扩散室、滤毒室、防毒通道等计入本次预算； - 建设AJ-04-03设备基础无分布位置，暂不计入本次预算； - 根据设计回复：防倒塌棚架钢梁、柱不计入本次预算； - 根据业主回复：楼梯间地面、踢脚面层装饰按烧面G3503巴厝白花岗岩计算； - 根据业主回复：车库地面装饰面层修改为最薄处50厚C20细石砼找平（内配单层双向钢筋网直径 6@250）+环氧树脂自流平面层（环氧树脂自流平底涂、中涂、腻子、面涂总厚度为3-5）； - 12、13、14#厂房 - 标高-0.05以下墙体按C20混凝土计入本次预算； - 室外设备基础按C25素混凝土计入本次预算，高度为建筑完成面以上200mm，宽度详平面图； - 根据设计回复：厂房生产车间、收纳间、门厅，茶水间、卫生间，走道一层地面做法垫层做法按楼1垫层做法（60厚C15混凝土垫层+单层双向钢筋网Φ6@200+150厚碎石垫层+素土分层回填夯实），计入本次预算； - 排烟机房、新风机房、空调机房、暖通机房、配电房墙面为装饰板，不计算踢脚线； - 根据设计回复：有外廊的幕墙内侧不计算栏杆； - 根据业主回复：楼梯间地面、踢脚面层装饰按烧面G3503巴厝白花岗岩计算； - 12、14#厂房室外楼梯面层按20mm烧面G3503巴厝白花岗岩计入本次预算； - 根据设计回复：13#厂房室外楼梯2，景观已计算台阶，土建不计入本次预算； - 外廊防水上反高度按140mm计入本次预算； - 外廊栏杆基座装饰面同外廊地面； - 根据设计回复：13#厂房二层上人平屋面计算范围为标高4.2有梁板位置，其他位置标高4.35有梁板位置按外廊计算； - 13#厂房露台栏板装饰面按真石漆计入本次预算； - 玻璃幕墙设计背衬板，不计算水泥砂浆及防水； - 根据设计回复：热桥梁保温砂浆仅计算与外墙空气有交接处混凝土； - 装饰部分 - 根据设计回复：包管高度计算至板底； - 卫生间抗倍特板 隔断高度按2.22m计入本次预算； - 12#厂房12-4~12-6交12-D~12-f房间墙面木纹板宽度按立面索引图1 m计入本次预算； - 13#厂房无障碍卫生间门按M1124a计入本次预算； - 13#厂房四层定制置物柜未计入本次预算； - 13#厂房四层定制置物柜后墙面装饰未计入本次预算； - 13#厂房四层13-1轴交13-B/13-6交13-B轴立面索引图与终饰面材料不同，按立面图计入计算； - 支坑支护 - 施工护栏及坡顶排水沟已包含在安全文明措施费中，不再另行计算； - 本工程基坑支护基坑水平、竖向位移监测、基坑沉降位移监测、基坑深层位移(测斜点)、水位观测等由建设单位委托第三方进行监测，相关费用不计入本次预算； - 本工程地下室大开挖土方按-0.25m开挖至筏板垫层底计算，回填方均按利用就地开挖土方及市场自行调剂土源，不考虑回填缺方的土源费用； - 基坑土方开挖根据设计提供基坑支护图纸计算，均按三类土考虑 - 基坑边坡计算至筏板垫层底； - 木桩按不考虑拔除列入本次预算； - 根据设计回复：止水台不做面层装饰； - 出土通道下如有软弱土层,则需换填或加固，换填工程量按实签证； - 基坑支护抽水台班暂按1560昼夜计入，工程量按实际调整； - 集水井沿基坑底排水沟每25米设置一个，计入本次预算； - 室外部分 - 根据设计回复室外非机动停车位按车行PC砖基础做法； - 根据设计回复广场道路与构筑物接缝计算范围不包括与平、立缘石及散水暗沟交接位置； - 根据设计回复沥青路面不需要计算道路沉降缝； - 根据设计回复海绵工程中的安全分流井、阀门井、检查井均由后期设备厂家深化，该部分造价已包含进设备价格； - 海绵城市系统基坑支护抽水台班暂按240昼夜计入，工程量按实际调整； - 海绵城市系统施工护栏及坡顶排水沟已包含在安全文明措施费中，不再另行计算； - 拆除混凝土结构：素混凝土块工程量为暂估量，结算时按现场实际发生工程量计取； - 现状施工场地清理及外运费用按10万元包干计入本次预算，不再进行调整；内容包括但不限于施工范围内现状场地旧路灯拆除,乔木、杂草垃圾、障碍物、旧管道等影响施工其他物体的清理及外运。 - 基础设施供配电部分 建筑部分 - 根据设计回复8、9、11、12、13、14、15、16、17#厂房以及服务中心、开闭所的的配电室基础底板及外墙防水计入主体土建； - 根据设计回复配电室房间地面装修计入配电工程预算，墙面及天棚装修计入主体土建； - 配电室防水层做法大样图里的附加一层宽500卷材本次预算按上返墙面500宽计算，地面不再计算附加层； - 根据设计回复C标的18-1、2#配电室底板、外墙防水及配电室房间土方开挖计入本次配电工程预算； - 根据设计回复C标的18-1、2#配电室外墙防水计算至室外地坪，以及涂料防水层材质为聚氨酯涂膜防水涂料厚度2厚一遍； 安装部分 - 低压柜引自发电机段未设计，本预算暂不计算； - 安装部分 - 室内给水系统算至管网交接处； - 室内排水系统算至就近检查井处； - 室内雨水系统算至图画处； - 室内消防系统算至管网交接处； - 室内喷淋系统算至管网交接处； - 生活泵房按图计入； - 人防系统按图计入； - 集水坑算至就近检查井处； - 室外给水系统算至总水表处； - 室外消防系统算至总水表处； - 室外雨污水算至图画处； - 景观给水系统按图计入； - 景观排水系统按图计入； - 海绵系统按图计入； - 电梯五方通话系统电气和智能化同时设计以智能化为准，电气中该系统不记录本次预算； - 通讯网络系统电气和智能化同时设计以智能化为准，电气中该系统不记录本次预算； - 12栋，13栋，14栋卫生间装饰和主体同时设计了照明回路，以装饰图为准，进行计算； - 强电工程按图计算到位； - 消防工程按图计算到位； - 夜景工程按图计算到位； - 景观照明系统AL1进线电缆算至配电室外墙预留50米，AL2、3进线预留50米计算； - 通风工程按图计算到位； - 配电箱不含电表； - 给水保温仅计算屋面裸露部分，其余均不计算； - 人防给水管道计算到位，设备、水箱不计入本次预算； - 给水、消防、喷淋系统一层出户管无需设置套管，不计入本次预算； - 套管仅计算图上有画，其余图纸未画出来均不计入本次预算； - 手摇泵不计入本次预算； - 景观排水与海绵图不一致，雨水口个数按景观图计算； （九）未尽详处，请详见清单书。