市政工程工程量清单编制说明

工程名称：泉州市中心市区（城东、东海、北峰污水厂片区）污水提质增效工程—东海片区（二期）

- 工程概况 1、建设地点：泉州市。 2、工程专业：市政公用工程。 3、专业工程主要内容： 1）软基处理的类型等：/。 2）道路工程： 1、池峰路：道路长度：/，道路修建宽度：详图纸道路破除及恢复平面图，车道数：/；车行道路面类型：沥青混凝土路面、水泥混凝土路面。 - 桥梁工程： - /桥，最大跨径 /米，总长： / 米。 - /桥，最大跨径 /米，总长：/米。 4）涵洞工程： ① / 涵洞，是否顶进箱涵：/ 。 5）排水工程： 管道材质： HDPE缠绕增强管、球墨铸铁管、球墨铸铁管（专用顶管）； 施工方法： 开槽埋管、顶管 。 - 隧道工程： 单线隧道长度/m，隧道净空面积/m2，净宽：/m。 7)给水工程： 管道材质：/； 施工方法： / 。 8）路灯工程： 路灯类型：/。 9)其他工程： / 。 - 编制范围 按照中国市政工程西北设计研究院有限公司设计的泉州市中心市区（城东、东海、北峰污水厂片区）污水提质增效工程—东海片区（二期）图纸，具体范围及包括的专业内容如下： 1、不含三通一平。 2、包括的专业内容：通用工程、道路工程、污水工程、雨水工程、垃圾收集点、顶管工程。 - 编制依据 1、图纸：中国市政工程西北设计研究院有限公司设计的泉州市中心市区（城东、东海、北峰污水厂片区）污水提质增效工程—东海片区（二期）图纸及有关设计文件。 2、招标文件： 无 编制的招标文件。 3、地质勘察报告： 广东雄厦工程技术有限公司编制的《泉州市中心市区（城东、东海、北峰污水厂片区）污水提质增效工程—东海片区（二期）》。 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。 5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）;《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）;《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）；《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）；《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007）;《福建省混凝土和砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件 。 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件（截止至出稿日期以前）。其中，暂列金额： 无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费：18473695（含税）。 - 报价注意事项 - 土方工程：沟槽、基坑开挖考虑人机配合施工，人工配合按5%计算；土方利用的场内运输费由投标人自行考虑；外运运距按10km包干计算，不考虑土方堆置费、渣土收纳费以及土源费，由投标单位自行考虑。 - 石方工程：无。 3、脚手架： 井字架、钢管脚手架等 。 4、混凝土模板及支架：依据《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则，模板项目列入相应的混凝土及钢筋混凝土分部分项清单考虑，模板工程不再单独列项。 5、围堰：无。 6、便道及便桥： 无 。 7、洞内临时设施： 无 。 8、大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机2台、履带式推土机2台、振动压路机2台、沥青混凝土摊铺机1台、型号按定额 ；大型机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 9、施工排水降水：按1599台班计算，投标人自行考虑，中标后不再调整。 10、处理、监测、监控： 投标人自行考虑 。 11、材料二次搬运： 投标人自行考虑 。 12、行人、行车干扰： 不另行计算该费用，投标人应在投标时综合考虑该因素影响造成的费用 。 13、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 投标人自行考虑 。 14、爆破安全措施： 无 。 15、试验爆破措施： 无 。 16、爆破现场警戒与实验措施： 无 。 17、水上支架平台： 无 。 - 18、施工围挡：彩钢板围挡符合泉建建【2022】91号文件中围挡的要求 。 19、工程排污费： 无 。 20、其他：无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. /; /; /; /. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 球墨铸铁管（T型，胶圈接口）; DN200; /; 180元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 球墨铸铁管（T型，胶圈接口）; DN300; /; 234元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 球墨铸铁管（T型，胶圈接口）; DN400; /; 375元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 球墨铸铁管（T型，胶圈接口）; DN500; /; 505元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 球墨铸铁管（T型，胶圈接口）; DN600; /; 661元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 球墨铸铁管（T型，胶圈接口）; DN800; /; 1175.78元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 球墨铸铁管（T型，胶圈接口）; DN1000; /; 1769.18元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 球墨铸铁管（T型，胶圈接口）; DN1200; /; 2390元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 球墨铸铁顶管; DN1000,顶力5080KN，三米一节，含防腐; /; 4543.45元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 球墨铸铁顶管; DN1200,顶力7240KN，三米一节，含防腐; /; 6249.74元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 球墨铸铁顶管; DN1600,顶力12360KN，三米一节，含防腐; /; 10605.6元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 球墨铸铁顶管; DN800,顶力3300KN，三米一节，含防腐; /; 3351.75元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 球墨铸铁顶管; DN500,顶力2720KN，三米一节，含防腐; /; 2112元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 球墨铸铁顶管; DN600,顶力2720KN，三米一节，含防腐; /; 2799元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 球墨铸铁顶管; DN400,顶力2720KN，三米一节，含防腐; /; 1450元/m; 球管1:1配套胶圈，含运费到工地、含装卸费用. 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 04B001-04B049; 路面混凝土垫层; 厚度 混凝土强度等级; M2; 1.按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积; 1、模板制作、安装、拆除； 2、混凝土拌和、运输、浇筑； 3、路面养护. 04BC001-04BC009; 封堵管道; 封堵管道 M7.5砂浆砌MU10砖管堵 管径≤45cm C35混凝土封堵; 只; 1.按设计图示以数量计算; 1、启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，封堵管口，抽水、砖砌封堵，场内运输、清理场地等. - 七、其他需要的说明 - 本工程混凝土及沥青按商品计算； - 本项目土方类别包干计算，结算不再调整； - 本项目土石方外运按10km包干计算，结算不再调整； - 根据设计回复：拆除现状检查井按φ1000、深度2m、砖砌结构；拆除现状雨水口按深度1m，砖砌结构。 - 根据设计回复：霞露小区垃圾收集点按做法（一）计算，不设置水封井。 - 根据设计回复：霞露小区雨污水进出户管埋深按1.2m计。 - 根据设计回复：霞露小区绿化带恢复做法金叶假连翘、高度25-30cm、冠幅20-25cm、25株/m2。 - 经设计回复，翻挖管道材质为塑料管，管道按不利旧计算，因管道不利旧，拆除随土方开挖一同挖除，不再单独计算拆除管道费用； - 管道迁改本次预算不计入； - 经设计回复，淤泥段位置平面图说明与做法图不一致时以做法图为准； - 经设计回复，钢板桩长度判断按路面结构层至管内底标高计算，结算时需提供影像资料及打桩记录； - 本项目新建的管道均不计算CCTV检测，施工单位进场前对现有管道的CCTV检测应自行考虑，不再另外计算。 - 经设计回复，福建茶冠径20-25cm,株高30-35cm，腐熟基肥3kg/m2，25株/m2； - 经设计回复，沉井刃角垫层按砂垫层两侧各50cm，厚度50cm计算； - 雨污水同槽开挖段，土方开挖、回填及弃置均计算在污水工程中； - 绿化苗木养护按成活养护期半年日常养护期半年计算； - 路沿石拆除恢复按80%利旧计算； - 钢板桩土体注浆已综合考虑在综合单价中，投标单位报价时自行考虑，结算不再调整； - 沉井的井中井回填碎石砂的，碎石利用道路破碎的水稳层，综合单价已考虑取运、解小费用，结算不再调整； - 现场开挖砂全部利用，顶管位置于砂层按80%利用，现场开挖的砂优先利用本工程回填砂及砂垫层，顶管位置砂场内运输按1km计算，沟槽开挖的砂不计算场内运输，直接就地利用，顶管砂脱水、分离转运由投标单位自行考虑，结算不再调整； - 根据设计回复，平面图标注的开挖支护方式与按大样图按深度判断的支护方式不一致的，以大样图按深度判断为准； - 根据设计回复，路面宽度小于2m以内按砼基层计算，大于等于2m全部按水稳层恢复计算； - 交通疏解方案中除围挡另计外，其余疏解项目均已包含在安全文明施工费里面，不再另外计算。 - 囊封堵、废除管线封堵按设计图纸工程数量表计算。 - 铣刀机器人清障费用已含检查井内吊运出井道费用，投标应综合考虑。 - 通港西街破除恢复其他路面暂按混凝土结构计入。 - 通港西街破除挡墙、东宏路破除恢复台阶，平面不详，不计入本次预算。 - 甲供材料总承包服务费不计，由投标单位自行考虑。 - 路面拆除及恢复沥青路面的按沥青路面城市主干道、沥青路面城市次干路、沥青路面城市之路、村道、小区道路做法计算，其中D1霞露小区按沥青加铺路面城市支路计算，E01通港西街按沥青加铺路面城市主干路计算。 - 本工程围挡长度按设计平面图计算，结算时按实结算。 - 应业主要求，本项目球墨铸铁管采用甲供，甲供材料费不计入总造价。 - 现状管线保护已含在安全文明施工费中，不再另行计算。 - 气囊封堵、废除管线封堵按设计图纸工程数量表计算。 - 调水台班最高上限按2232台班计算，结算需提供监理、业主确认的调水台班记录表，实际台班高于最高台班的，以最高台班为最终结算量，实际台班低于最高台班的，以实际台班为最终结算量。 - 管道沟槽开挖断面图及沟槽底宽度表B值按设计修改图纸2024.10版本计算； - 路面破除及恢复平面图面积按设计修改图纸2024.10版本计算； - 本工程项目清单中项目名称仅标明主要特征，具体工作内容详见编制说明和设计图纸。投标人应在充分阅图的基础上，认真分析清单项目所包括的内容，投标人的报价中应包括该清单项目中的所有工作内容。 八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）