建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：泉州白濑水利枢纽工程剑斗三角洋安置区场地平整(二期)

- 工程概况 1.建设地点：泉州市安溪县。 2.工程专业：室外总体工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：排水沟、截水沟、盲沟、挡土墙、加筋土护坡、土石方等内容；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数：/。檐高：/。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：/。 - 混凝土情况：采用非泵送商品砼。 - 编制范围 按照中兵勘察设计研究院有限公司设计的泉州白濑水利枢纽工程剑斗三角洋安置区场地平整(二期)图纸（2025.05.08），专业范围包括室外总体工程、土石方工程等内容，具体如下： - 不含三通； - 编制依据 1.图纸：中兵勘察设计研究院有限公司设计的泉州白濑水利枢纽工程剑斗三角洋安置区场地平整工程(二期)图纸（2025.05.08）等有关设计文件。 2.招标文件：无编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：厦门地质工程勘察院提供的《泉州白濑水利枢纽工程剑斗三角洋弃土场岩土工程勘察报告》。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、各专业工程工程量清单计算规范(GB50854-50862-2013)及我省有关规定：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则;《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则;《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则;《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）;《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）;《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）;《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）;《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）;《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）;《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充或调整文件(截止出稿日期前)。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无 ；甲供材料费：无。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土石方工程：土方考虑机械施工、人工配合按5%计算；场内土石方平衡由投标单位自行考虑；本工程缺方只计回填压实费用，不计其他费用。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：无。 4.脚手架：钢管脚手架。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆费：按定额计算，机械型号按定额，实际进场型号、数量不同的结算时不再调整；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： / 。 10.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料（详见招标文件） 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /; /. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： / 。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. - 其他需要的说明 - 根据业主要求，本工程混凝土采用商品混凝土； - 根据业主要求，本项目60万立方米的缺方只计算回填压实费用，不计其它费用; - 边坡监测不计入本次预算； - 根据设计回复，岩施20大样图填埋区底部主盲沟、次盲沟砂卵石滤层配合比比例按1:2考虑； - 根据设计回复，岩施20大样图填埋区底部主盲沟、次盲沟滤水土工布按250g/m2； - 根据设计回复，岩施11断面图中，500宽、500高@10000排水盲沟为：截面500*500mm碎石盲沟外包土工布250g/m2包裹； - 根据设计回复，土工格栅竖向间距及水平长度按岩施11断面图中标注尺寸考虑； - 根据设计回复，塑料矩形盲沟SMJ250*15，外包土工织物，断面图标注与立面图冲突，以岩施11断面图标注间距@4000mm考虑计算； - 根据设计回复，本次暂不考虑防护栏杆； - 根据设计回复，整个回填区仅需进行清理地表植被，厚度按0.2m计算，无需设置碎石反滤层; - 根据设计回复，本项目仅加筋土坡考虑喷播草籽，其余场地复绿不考虑； 八、其余详见工程量清单