市政工程工程量清单编制说明

工程名称：石狮市水系综合治理-水质提升治理项目-塘头沟系统改造工程

- 工程概况 1.建设地点：泉州市石狮市。 2.工程专业：市政工程。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等： / 。 2）道路工程： 道路长度：/，道路修建宽度：/ ，车道数：/ ；车行道路面类型：沥青混凝土路面车行道、透水砖人行道。 3）桥梁工程： ① 无 桥，最大跨径 0 米，总长： 0米。 4）涵洞工程： ① /涵洞、 /涵洞，是否顶进箱涵：否 。 5）排水工程： 管道材质： HDPE缠绕增强管(B型结构壁)、离心球墨铸铁管、UPVC平壁实壁排水管； 施工方法： 开槽埋管等 ； 6）隧道工程： 单线隧道长度 0 m，隧道净空面积 0 m2，净宽： 0 m。 7)给水工程： 管道材质：/ ； 施工方法：/ 。 8）路灯工程：路灯类型： / 。 9)其他工程： 路面破除及恢复等。 - 编制范围 按照 长江勘测规划设计研究有限责任公司设计的 《石狮市水系综合治理-水质提升治理项目-塘头沟系统改造工程》（2025年04月）图纸，专业范围包括河道治理工程、污水工程等。 - 编制依据 - 1.图纸：长江勘测规划设计研究有限责任公司设计的石狮市水系综合治理-水质提升治理项目-塘头沟系统改造工程图纸、设计工作联系单编号01及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。 5.预算定额： 《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止出稿日以前） 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌详见招标文件 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 2.甲供材料一览表详见招标文件 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价; 备注. - 报价注意事项 1.土方工程： 考虑机械施工，人工配合5%计算；场内平衡的土方运输费用由投标单位自行考虑，余土、废渣按外运3km包干计算（含弃土场及渣土收纳费）。淤泥外运运距按20Km包干（含无害化处理机收纳费）。综合单价由投标单位在投标报价时综合考虑，中标后不再调整。 2.石方工程：无。 3.脚手架：钢管井字架、单排脚手架。 4.混凝土模板及支架： 胶合或钢模板已综合在定额内 。 5.围堰： 无 。 6.便道及便桥：按包干价考虑，中标后不再调整。 7.洞内临时设施： 无 。 8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机1台、履带式推土机1台、压路机1台、沥青混凝土摊铺机1台，机械型号按定额，实际进场型号、数量不同的结算时不再调整；大型机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 9.施工排水降水：按包干价考虑，中标后不再调整。 10.处理、监测、监控： 无 。 11.材料二次搬运： 无 。 12.行人、行车干扰： 无 。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 无 。 14.爆破安全措施：无。 15.试验爆破措施： 无 。 16.爆破现场警戒与实验措施： 无 。 17.水上支架平台： 无 。 18.施工围挡：按包干价考虑，中标后不再调整。 19.工程排污费： 不计 。 20.其他： 无 。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 04B001; 木板桩支撑; 1.支撑方式：板式支护 2.详见图号SSSX-WTY-02; m; 按图示长度计算; 制作及安装. - 其他需要的说明 - （一）应业主要求 - 本项目混凝土采用非泵送商品混凝土。 - 土方、石渣外运按3Km包干（含弃土场及渣土收纳费）。 - 破除路面碎石基层按70%利旧计算，实际不同不予调整，破除后利旧时的场地堆置，由投标人根据现场实际周边环境考虑进行报价，中标后不再调整价格。 - 河道整治工程 - 1.根据设计院回复，河岸上的人行道及车行道不用考虑拆除。 - 2.根据设计院回复，人行道透水砖采用20×10×3cm。 - 3.根据设计院回复，临时泥结碎石路面需考虑拆除。 - 4.根据设计院回复，现状砌石护坡同土方一起开挖考虑，不单列挖除挡墙砌石护坡。 - 5.根据设计院回复，挡墙采用C20埋石砼挡墙。 - 6.根据设计院回复，干砌块石护底(部分利用旧料)长度同清淤长度。 - 7.根据设计院回复，挡墙以塘头右A0+000.00横剖面图（图号SSSX-TTG-HDZL）中的C20埋石砼挡墙为准。 - 8.根据设计院回复，补充路沿石节点大样图。 - 9.根据设计院回复，C60砼仿木桩封口按仿木盖板处理。 - 10.根据设计院回复，C20埋石砼挡墙上宽尺寸、坡率、下宽两侧各增加400mm为固定值，下底宽度根据挡墙高度调整。 - 11.根据设计工作联系单，塘头右 A0+000.00~塘头右 A0+043.98、塘头右B0+000.00~塘头右B0+286.65、塘头右 C0+000.00~塘头右 C0+124.38、塘头右 D0+000.00~塘头右 D0+037.32.塘头右 E0+000.00~塘头右 E0+055.77、塘头右 F0+000.00~塘头右 F0+176.68、塘头右GO+000.00~塘头右 GO+130.32 段原新建透水砖人行道1028.39m，在人行道一侧增加600*300*150m 芝麻白花岗岩路沿石 1028.39m。详见“附图- 塘头沟护岸横断面图(1~19/19)”。 - 12.根据设计工作联系单，后垵沟原新建透水砖人行道927.04m,在人行道一侧增加 600*300*150mm芝麻白花岗岩路沿石 927.04m。后垵沟原有挡墙一侧，新增 C20 砼压顶 673.5m。详见“附图二支流后垵沟护岸横断面图(1~3/3)”。 - 13.干砌块石护底，部分利用原有已水毁护坡的旧石料,利旧时的场地堆置及旧料综合处理后可用于护底，由投标人综合考虑报价，中标后不再调整价格。 - 污水管网工程 - 1.根据设计院回复，道路路面拆除范围同道路路面恢复。 - 2.根据设计院回复，道路路面拆除结构层做法同道路路面恢复。 - 3.根据设计院回复，污水主管采用社区、村级机动车道路面恢复结构图，接户管采用房前屋后路面恢复结构图，具体路面破除恢复宽度按如下原则计算，结算时根据现场实际情况按实调整。 - （1）开挖深度1000<管道埋深<1500：DN200管径，开挖宽度为1100mm；DN300管径，开挖宽度为1200mm；DN400管径，开挖宽度为1900mm； - （2）开挖深度1500≤管道埋深<2000：DN200管径，开挖宽度为1400mm；DN300管径，开挖宽度为1500mm；DN400管径，开挖宽度为1600mm； - （3）开挖深度2000≤管道埋深<3000：DN200管径，开挖宽度为1100mm；DN300管径，开挖宽度为1200mm；DN400管径，开挖宽度为1300mm； - （4）开挖深度3000≤管道埋深<4000：DN200管径，开挖宽度为1500mm；DN300管径，开挖宽度为1600mm；DN400管径，开挖宽度为1700mm； - （5）接户管:De110管径，开挖宽度为410mm；De160管径，开挖宽度为460mm；De200管径，开挖宽度为500mm。 - 4.根据设计院回复，接户管埋深按管顶覆土0.6m考虑。 - 5.根据设计院回复，接户井Φ315mm塑料检查井（含内盖）平均井深1.0m考虑。 - 6.根据设计院回复，新建护岸挡墙污水管按管顶+0.5m往下反开挖考虑。 - 7.根据设计院回复，排水沟盖板详图集24J331，页4-4按覆土厚度h1按0考虑。 - 8.根据设计院回复，新建排水沟采用聚合物树脂混凝土成品排水沟系统，沟体壁厚为60mm，配套安装承载等级为D400的球墨铸铁盖板，盖板与沟体之间采用不锈钢螺栓锚固连接。 - 9.根据设计院回复，破除混凝土路面的锯缝厚度按四分之一板厚计。 - 10.植筋仅考虑社区、村级机动车道路面。 - 11.纵向新旧路面施工缝暂全部按新增拉杆考虑，若现场利用原有路面纵缝拉杆，根据实际情况按实调整。 - 12.接户管、防臭器De110、防臭器De160、管道封堵、临时封堵及调水工程量暂按图纸数量表计算，结算按实结算。 - 13.接户检查井均按非车行道考虑。 - 14.现状管线保护已包含在安全文明措施费中，不再另行计取。 - 15.道路恢复胀缝暂不计取，结算按实结算。 - 工程量审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 详见审核报告。