南安市城乡供水一体化项目（第六批）—九都镇供水工程清单编制说明

- 一、工程概况

南安市城乡供水一体化项目（第六批）—九都镇供水工程包括管道、净水站、水表安装等工程。

- 编制依据

- 水利工程：

- 建设单位提供的福建省水利水电勘测设计研究院有限公司设计的《南安市城乡供水一体化项目（北部片区）—九都镇供水工程》设计图纸。

- 编制办法采用：依据闽水建设〔2021〕2号文颁布的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》进行编制，简称为“《编制规定》”。

- 福建省水利厅闽水函〔2021〕25号关于《水利工程建设项目暂时采用预算定额编制概（估）算》的通知。

- 市政工程：

1.图纸：《南安市城乡供水一体化项目（北部片区）—九都镇供水工程》及设计疑问回复函。

2.招标文件： 无 。编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无  。

3.地质勘察报告：/ 。

4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）  。

- 三、工程量计算及其他有关说明

- 水利工程：

- 本区域土石方余方弃置运距按5km考虑。

- 本区域混凝土均按商品混凝土考虑。

- 本区域土方类别按一二类土计取。

- 槽坑开挖按人机配合考虑。

- 因未明确路面实际情况，无法判断是否满足标志桩施工条件，均暂按不锈钢标志牌考虑。

- 根据设计图纸说明：沟槽开挖深度大于1.2m时，按放坡开挖考虑。

- 根据建设单位疑问函回复消火栓、管材、管件、阀门、井盖、水表为甲供材料不计入本次预算。

- 图纸未提供管件布置具体位置，管件以主要材料统计表作为参考计算工程量，根据设计说明描述，管件工程量以实际施工现场计量为准。

- 回填土：给水管径＞200mm的管道且敷设于人行道、非机动车道。机动车道下，根据参照管道开挖、基础及回填大样按满槽回填计算工程量。

- 新旧路搭接植筋施工均按道路两侧计算。

- 本区域干管及支管对应路面类型参考设计回复中水泥路：土路：过沟段=7:2:1计算，实际情况如有不同，以招标文件及施工合同的约定的计量计价办法为准。

安装工程：

- 加压泵站位置暂未明确，进线电缆按设计所提供的长度暂估计，结算时按实计取

- 加压泵站工艺工程中，地勘报告和打井深度暂不明确，仅计算地上部分工程量

- 除电线电缆、镀锌管外其余材料、设备均甲供仅计安装费。

三、其余详见工程预算书。