南安市城乡供水一体化项目（第六批）—九都镇供水工程预算编制说明

- 一、工程概况

南安市城乡供水一体化项目（第六批）—九都镇供水工程包括管道、净水站、水表安装等工程。

- 编制依据

- 建设单位提供的福建省水利水电勘测设计研究院有限公司设计的《南安市城乡供水一体化项目（北部片区）—九都镇供水工程》设计图纸。

- 编制办法采用：依据闽水建设〔2021〕2号文颁布的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》进行编制，简称为“《编制规定》”。

- 福建省水利厅闽水函〔2021〕25号关于《水利工程建设项目暂时采用预算定额编制概（估）算》的通知。

- 计价计量规范：福建省水利厅《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（闽水建设〔2021〕2 号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、各专业计量规范福建省实施细则及现行补充或调整文件(截至2025年1月17日)。

- 预算定额：福建省水利厅《福建省水利水电建筑工程预算定额》（闽水建设〔2021〕2 号）、《福建省水利水电设备安装工程预算定额》（闽水建设〔2021〕2 号）、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》（闽水建设〔2021〕2 号）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401~409-2017)及现行补充或调整文件（截至2025年1月17日）。

- 费用定额：福建省水利厅《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（闽水建设〔2021〕2 号）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）（截止2025年1月17日前） 。

- 人材机价格：

水利部分

1.人工预算单价：福建省水利厅《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（闽水建设〔2021〕2 号）规定进行计算：普工85元/工日、技工120元/工日。

2.施工机械台班单价：《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》、福建省闽水（2021）2 号文颁发的《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》。

3.材料设备价格：参考《泉州建设工程造价管理信息》（2024年11月）南安信息价、定额基期价格及市场询价。

房屋建筑及安装部分

1.人工费指数：预算人工费指数按泉建筑[2021] 64号文，泉州市建设工程人工费动态指数调整为1.1701。

2.施工机械台班单价：采用《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及2017版定额施工机械和仪器仪表台班基价。

3.材料设备价格：参考《泉州建设工程造价管理信息》（2024年9月）南安信息价、定额基期价格及市场询价。

6、取费标准

水利部分

1.其他直接费：按基本直接费的2%计算。

2.间接费率：土方开挖工程为直接费的9%；石方开挖工程为直接费的11%；土石填筑工程为直接费的8%；模板工程为直接费的6%；混凝土工程为直接费的11%；钢筋制安工程为直接费的6%；钻孔灌浆及锚固工程为直接费的9%；疏浚工程为直接费的6%；生态景观工程为直接费的8%；其他工程为直接费的6%；安装工程为人工费的55%；管道安装工程为人工费的70%。

3.计划利润：7%。

4.税金：9%。

5.临时工程摊销费率：1%。

6.其他费用摊销费率：2%。

7.安全文明生产措施费率：按一至四部分和第五部分施工导流工程、施工交通工程的建安工作量投资之和的2.5%计取。

8.施工现场标准化建设工程：按一至四部分和第五部分施工导流工程、施工交通工程的建安工作量投资之和的0.5%计取。

房屋建筑及安装部分

（1）专业类别：房屋建筑工程、安装工程。

（2）防尘措施费：泉建综[2018]67号文。

（3）税率：9% 。

- 三、工程量计算及其他有关说明

- 水利工程：

- 本区域土石方余方弃置运距按5km考虑。

- 本区域混凝土均按商品混凝土考虑。

- 本区域土方类别按一二类土计取。

- 槽坑开挖按人机配合考虑。

- 根据设计图纸说明：沟槽开挖深度大于1.2m时，按放坡开挖考虑。

- 根据建设单位疑问函回复消火栓、管材、管件、阀门、井盖、水表为甲供材料不计入本次预算。

- 根据住房城乡建设部关于发布国家标准《混凝土结构设计规范》局部修订的公告4.1.2素混凝土结构的混凝土强度等级由“不应低于 C15”改为“不应低于 C20”，且《泉州工程造价管理》2024年8月起也未发布 C15 混凝士的信息价，因此本项目 C15 混凝土统-按 C20 考虑。

- 图纸未提供管件布置具体位置，管件以主要材料统计表作为参考计算工程量，根据设计说明描述，管件工程量以实际施工现场计量为准。

- 回填土：给水管径＞200mm的管道且敷设于人行道、非机动车道。机动车道下，根据参照管道开挖、基础及回填大样按满槽回填计算工程量。

- 新旧路搭接植筋施工均按道路两侧计算。

- 本区域干管及支管对应路面类型参考设计回复中水泥路：土路：过沟段=7:2:1计算，实际情况如有不同，以招标文件及施工合同的约定的计量计价办法为准。

安装工程：

- 加压泵站位置暂未明确，进线电缆按设计所提供的长度暂估计，结算时按实计取

- 加压泵站工艺工程中，地勘报告和打井深度暂不明确，仅计算地上部分工程量

- 除电线电缆、镀锌管外其余材料、设备均甲供仅计安装费

三、其余详见工程预算书。